Приложение к Решению Совета

депутатов МО Деминский сельсовет

от_______________№____________

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ДЕМИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

ПОНОМАРЕВСКОГО РАЙОНА

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ТОМ 2

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

Заказчик: Администрация МО Деминский сельсовет.

Контракт: № 0150006941200000-1К от 19.08.2012г.

Исполнитель: ООО “Геоград”

Шифр: ГГ-131-ТО-ГП-ПЗиЗ-2012

г. Орск

2012 год.

СОСТАВ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

| ТОМ 1 ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Часть А | Пояснительная записка (текстовая) | (н/с) |
| Часть Б | Графические материалы | (н/с) |
| ТОМ 2 МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ |  |  |
| Часть А | Пояснительная записка (текстовая) | (н/с) |
| Часть Б | Графические материалы | (н/с) |

Генеральный план муниципального образования «Деминский сельсовет» является документом территориального планирования, разработанным в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, а также в соответствии с “Требованиями  к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения. Приложение к приказу Министерства регионального развития РФ от 30 января 2012 г. №19”.

Генеральный план состоит из 2-х томов: «Материалы по обоснованию проекта» (Том 2), «Положения о территориальном планировании» (Том 1).

Генеральный план представляется в электронном виде. Проект разработан в программной среде ГИС «MapInfo» в составе электронных графических слоёв и связанной с ними атрибутивной базой данных.

Работа выполнена авторским коллективом предприятием градостроительного проектирования  ООО «ГЕОГРАД».

| Директор управления градостроительного проектирования | Андреева Н.В. |
| --- | --- |
| Главный градостроитель проекта | Пономарев М.А. |
| Специалист по инженерному обеспечению территорий | Шеховцов П.А. |
| Нормоконтролер и технолог | Кузакова Т.Ю. |
| Техник- архитектор | Кашигина Е.М. |

ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ

А. ТЕКСТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

- Том 1. Положение о территориальном планировании.

- Том 2. Материалы по обоснованию.

Б. ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

- Том 2. Материалы по обоснованию (н/с)

- Том 1. Положение о территориальном планировании (н/с)

Содержание 2 Тома (часть А.)

Оглавление

1. Общие сведения о поселении.	7

1.1. Краткая историческая справка.	8

1.2 Особенности экономико-географического положения.	8

1.3 Сведения о планах и программах.	9

2. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ.	11

2.1 Геологическое строение и рельеф.	11

2.2 Климат.	12

2.3 Гидрология.	13

2.4 Растительность.	13

2.5 Полезные ископаемые.	14

3. ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ	15

4. ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТОВ  КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ	17

5. ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ	17

6. АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. ВОЗМОЖНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ И ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.	19

6.1 Территория муниципального образования.	19

6.2 Территориальные ресурсы	20

6.3 Социально-экономическая ситуация	24

6.3.1 Хозяйственный комплекс. Экономический потенциал.	24

6.3.2 Демографическая ситуация. Прогноз численности населения.	27

6.3.3 Жилищный фонд и жилищное строительство.	33

6.3.4 Социальная сфера. Проблемы и направления развития.	33

6.3.5  ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ.	41

6.3.5.1 Современная градостроительная ситуация.	41

6.3.5.2 Концепция территориального развития поселка Река Дема (предложения по территориальному планированию)	43

6.3.5.3 Развитие и совершенствование функционального зонирования и планировочной структуры поселка.	49

6.3.6 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА.	57

6.3.7. ИНЖЕНЕРНАЯ ЗАЩИТА  И ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ.	60

6.3.8. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА.	62

6.3.8.1 Водоснабжение	62

6.3.8.2 Водоотведение	63

6.3.8.3 Электроснабжение	64

6.3.8.4 Теплоснабжение	65

6.3.8.5 Газоснабжение	65

6.3.8.6 Средства связи	66

6.3.9 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	68

6.3.9.1 Атмосферный воздух. Мероприятия по охране атмосферного воздуха	68

6.3.9.2 Поверхностные воды.	71

6.3.9.3 Качество почвы населенных мест.	75

6.3.9.4. Санитарная очистка населенных мест.	77

7. ПЛАНИРУЕМЫЕ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ И ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ	82

7.1 Объекты в экономической сфере	82

7.2 Объекты социальной сферы	83

7.3 Объекты транспортной инфраструктуры	84

7.4 Объекты утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов	85

8. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИИ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, СОГЛАСНО УТВЕРЖДЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ.	86

9. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРРАКТЕРА.	87

ТОМ. Часть В (графические материалы)

| №п/п | НАИМЕНОВАНИЕ КАРТЫ | МАСШТАБ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Карта современного состояния и использования территории в границах МО Деминский сельсовет Пономаревского района | 1:10000 |
| 2. | Карта современного состояния и использования территории в границах населенного пункта пос. Река Дема | 1: 5 000 |
| 3. | Карта границ МО Деминский сельсовет и населенных пунктов в его составе. | 1: 10 000 |
| 4. | Карта зон с особыми условиями использования территории и территорий подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций в границах МО и населенного пункта пос. Река Дема. | 1: 10 000 |

1. Общие сведения о поселении.

Муниципальное образование Деминский сельсовет находится в Пономаревском районе Оренбургской области Приволжского Федерального округа Российской Федерации. В состав муниципального образования Деминский сельсовет, на основании закона Оренбургской области “Об утверждении перечня муниципальных образований Оренбургской области и населенных пунктов, входящих в их состав” от 15.09.2008г.  № 2367/495-IV-ОЗ, входит один населенный пункт – пос. Река Дема.

В  настоящее время численность населения сельсовета составляет 780 человек. Площадь МО Деминский сельсовет составляет 2055 га.

Границы населенного пункта нанесены в соответствии выпиской из государственного кадастра недвижимости от 30.10.2012 № 56/12-246685. Площадь в существующих границах  населенного пункта составляет порядка 140 га.  Плотность населения 5,6 человек на 1 кв. километр.

1.1. Краткая историческая справка.

Поселок Река Дема до 1998 года входил в состав Софиевского сельсовета Пономаревского района Оренбургской области. 29 января 1998 года в поселке был организован сход граждан,  на котором присутствовало 107 человек по вопросу “ Отделения пос. Река Дема от Софиевского сельсовета и образовании на территории поселка Деминского сельсовета.”  Причиной отделения  послужили следующие обстоятельства: увеличение численности населения, создание собственной инфраструктуры села, развитие фермерского хозяйства и сельскохозяйственных кооперативов и товариществ. Кроме того, отсутствие дороги в то время с Софиевкой  вызывало у населения большие трудности в сообщении с Софиесвким сельсоветом, который удален от поселка почти на 10 км. Таким образом, единогласно было принято решение “Об отделение пос. Река Дема от Софиевского сельсовета и образования  на территории пос. Река Дема Пономаревского района Оренбургской области МО Деминский сельсовет.”

1.2 Особенности экономико-географического положения.

Муниципальное образование Деминский сельсовет находится в  Пономаревском  районе Приволжского федерального округа Российской Федерации. Район расположен в северно-западной части Оренбургской области и  граничит: на севере с Башкортостаном и Абдулинским районом, на юго-востоке с Шарлыкским районом, на юге - с Александровским районом, на юго-западе - с Красногвардейским и  Матвеевским районами.

Общая площадь территории муниципального образования Пономаревский район составляет  206904 га; численность населения  - 15839 человек.

В состав Пономаревского района входят 16 сельских муниципальных образований и 34 населенных пункта.

Рисунок 1.2.1 Схема административных границ МО Пономаревский район.

Муниципальное образование Деминский сельсовет находится в юго – восточной части Пономаревского района. Сельсовет на севере граничит с Софиевским сельсоветом, на западе – с  Дюсьментьевским сельсоветом, на юге – с Ратчинским сельсоветом Шарлыкского района, на востоке – с Дубровским сельсоветом Шарлыкского района.

В состав муниципального образования Деминский сельсовет входит один населенный пункт – поселок Река Дема.

Численность населения сельсовета по состоянию на 01.01.2012 года составляет 780 человек.

Расстояние от пос. Река Дема до районного центра с. Пономаревка составляет порядка 40 км, до областного центра г. Оренбург –  180 км.

1.3 Сведения о планах и программах.

В настоящее время на территории МО Пономаревский район и в частности на территории МО Деминский сельсовет действуют областные целевые программы:

- «Развитие сети автомобильных дорог Оренбургской области на 2010–2015 годы»;

- «Переселение граждан Оренбургской области из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными, в 2011–2015 годах»;

- «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления  государственных и муниципальных услуг Оренбургской области" на 2012–2014 годы;

- «Обеспечение подъезда к населенным пунктам Оренбургской области по автомобильным дорогам с твердым покрытием на 2010–2020 годы»;

- «Комплексные меры по организации сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов на территории  Оренбургской области на 2012–2016 годы.

- «Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской области на 2010 – 2015 годы»;

-  «Развитие ипотечного кредитования в Оренбургской области на 2011 – 2015 годы»;

- «Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской области на 2011 – 2015 годы»;

- «Социальное развитие села до 2013 г., 2015 г.»:

- «Обеспечение населения Оренбургской области питьевой водой на 2011-2016гг.»;

- «Комплексное освоение и развитие территории  в целях жилищного строительства  на 2011-2015гг.»;

- «Отходы» на 2011-2016гг.;

- Развитие торговли в Оренбургской области на 2012-2014 годы;

- Развитие малого и среднего предпринимательства в Оренбургской области на 2012-2014 годы;

- Развитие муниципального пассажирского автомобильного транспорта общего пользования на территории Оренбургской области в 2012-2016 г.;

- Безопасность образовательного учреждения на 2012-2015 годы;

-	Профилактика внутриинфекционных болезней в лечебно-профилактических учреждениях;

Муниципальное образование также  участвует в реализации национальных проектов: «Здоровье», «Образование», «Развитие АПК», «Доступное и комфортное жилье гражданам России».

2. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ.

2.1 Геологическое строение и рельеф.

Территория МО Деминский сельсовет, как и Пономаревский район в целом, расположена на Восточно-Европейской платформе в области Волго-Уральского поднятия (антеклиза), для которой характерен кристаллический фундамент, сложенный магматическими и метаморфическими породами, и чехол из осадочных пород.

В возрастном отношении  породы относятся к Палеозойской группе Пермской системы. Пермская система Р состоит из:

-  нижнепермского отдела Р1, который представлен отложениями ассельского, сакмарского, артинского и кунгурского ярусов. Разрез в основном карбонатный-переслаивание доломитов и известняков с пропластками ангидритов, и гипсов. В кунгурском ярусе разрез галогенно-карбонатный. Мощность 200-300 м;

-  верхнепнрмского отдела Р2, который включает в себя:

а. Уфимский ярус  Р2. Сложен неравномерно чередующимися загипсованными доломитами, глинами, песчаниками, мергелями, с подчиненными прослоями карбонатных пород. Мощность яруса 140-240 м.

в. Казанский ярус - . Представлен отложениями калиновский, гидрохимической, сосновской, свитами и пороходной толщи. Литологически сложен внизу глинами алиновской свиты, далее ангидритами с мензовидными прослоями каменной соли; доломитами с прослоями глин, гипсов, песчаников, ангидритов. Мощность 110-150 м.

с. Татарский ярус - Р2 . Сложен пестроцветной толщей – неравномерными чередованием прослоев песчаников, мергелей, реже глин, доломитов. Вверху – повышенное содержание карбонатного материала. Мощность 160-180 м.

Территория района, располагаясь на южных отрогах Бугульминско-Белебеевской возвышенности, представляет собой плоскоступенчатую водораздельную возвышенность с юго-западным уклоном. По характеру строения рельефа территорию района можно разделить на две части: восточную – водораздела рек Дема – Услы и западную - водораздела рек Дема – Ток.

Восточная часть территории района  сильно рассечена - холмисто-волнисто-бугристая. Характерной чертой западной части района является ясно выраженная асимметрия склонов, вершины водоразделов узкие, до 1-1,5 км шириной, склоны водоразделов делятся многочисленными речками и ручьями, оврагами и балками, что усложняет рельеф, создает большую пестроту почвенного и растительного покрова. Наличие склонов различной крутизны обусловило развитие процессов водной эрозии.

2.2 Климат.

Географическое  положение поселения,  расположенного вдали от морских влияний, определяет все черты резко выраженного континентального материкового климата. Основные черты климата - зима холодная, малоснежная, лето жаркое с частыми суховеями, быстрый переход от зимы к лету, короткий весенний период, недостаточность атмосферных осадков, сухость воздуха, интенсивность процессов испарения и обилие прямого солнечного освещения в течение весенне-летнего сезона.

Согласно паспорту безопасности МО Пономаревский район агроклиматические условия территории характеризуются следующими данными:

- среднегодовая температура воздуха +2,6°С;

- среднемесячная температура самого холодного месяца (январь) -8,2°С, самого теплого месяца (июль) 25,7°С;

- максимальное  средние  значение (по сезонам) скорости ветра – 25,7 м/с.

- среднегодовое  количество атмосферных осадков – 464 мм. рт. ст Самыми холодными месяцами являются январь, февраль с абсолютным минимумом -42 оС, самые теплые месяцы – июнь, июль с абсолютным максимумом +38 оС.

Среднее годовое количество осадков – одно из самых высоких в Оренбургской области –  колеблется в пределах 420-480 мм. Атмосферные осадки распределяются в течение года неравномерно. Наибольшее их количество выпадает в июне, июле  и октябре. Зимние осадки приводят к накоплению снежного покрова высотой 40-50 см.

Безморозный период составляет в среднем 150 дней в году. Последние морозы регистрируются в конце апреля, первые – в начале октября.   Преобладающее направление ветров зимой – южное и юго-западное, летом – южное.  Летом в районе, как и во всей области, преобладает континентальный тропический воздух. Он приходит из полупустынь Казахстана или же формируется на месте путем прогрева. В результате этого почти ежегодно наблюдаются засушливые и суховейные периоды. Суховеи зачастую сопровождаются температурами порядка +40 оС и относительной влажностью 5-10%.

Климатические условия района в отношении комфортности имеют как положительные, так и отрицательные черты. Краткость переходных сезонов – весны и осени, большая стабильность погодных условий, высокая длительность суммарного солнечного сияния относятся к благоприятным чертам климата. К негативным особенностям относятся низкие температуры зимой, создающие опасность обморожения и переохлаждения, повышенные сезонные и суточные перепады температур. Большая скорость ветра, с одной стороны, определяет запыленность населенных пунктов, иссушает почвы, с другой стороны, повышает самоочищение атмосферы от вредных примесей и способствует аэрации жилых массивов.

2.3 Гидрология.

Главной водной артерией сельсовета является река Дема (бассейн р. Волга), которая делит территорию муниципального образования на две части – западную и восточную. Река Дема берет свое начало на Бугульминско-Белебеевской возвышенности, впадает в р. Белую и в пределах Оренбургской области течет в северо-западном направлении. Общая протяженность реки – 111 км., скорость течения – 2 м/с., ширина реки – 15 м., глубина – 1,2 м.    Период ледостава – с ноября по март. Река Дема принадлежит к типу рек  с резко выраженной крутой весенней волной и низким стоком в остальное время года. Уровень паводка – 0,5-1,5 м. Критический уровень – 5,3 м. Протяженность реки в пределах района составляет – 63 км, в пределах сельсовета – 7 км. Ширина реки колеблется в пределах 8-12 км.

В годовом ходе уровня р. Дема выделяется две основные фазы: весеннее половодье, занимающее весь апрель и остальная часть года – летне-осенне-зимняя межень, занимающая 11 месяцев в году. По водности межень год от года может сильно отличаться – в уровнях разница от 0,50 до 0,75м.

Вода в реке Дема слабоминерализирована и используется в основном для водопоя скота.

Грунтовые воды по водораздельным участкам находятся на глубине более 20 м. На пойменных террасах рек глубина грунтовых вод составляет 5-7 м, в поймах, оврагах, балках - 2-5 м.

Таким образом, территория поселения относится к надежно обеспеченным районам ресурсами как подземных, так и поверхностных  вод.

2.4 Растительность.

Территория МО Пономаревский район  расположена в северной части степной зоны, а именно  в полосе луговых (богаторазнотравно-злаковые степи) и разнотравно-ковыльных степей. Эти степи  представляют богатое разнотравье, в котором выделяются клевер горный, подмаренник настоящий, адонис весенний, герань кроваво-красная, кровохлебка лекарственная, лабазник шестилепестный, земляника зеленая. Разнотравье луговых степей подавляет злаковую растительность.

По днищам лощин тянутся узкие полоски разнотравно-злакового остепненного луга. В травостое этих лугов из злаков преобладает пырей ползучий, костер безостый; из бобовых встречается клевер розовый и луговой, мышиный горошек;  из разнотравья - тысячелистник обыкновенный, цикорий обыкновенный, подорожник большой и др.  Среди злаков – ковыль красивейший и мятлик степной.

В настоящее время степные пространства почти полностью распаханы, и естественная растительность сохранилась вдоль овражно-балочной сети, в долинах рек, по водораздельным склонам и холмам.

Древесная растительность на территории сельсовета встречается в виде небольших рощ и расположена по более увлажненным местам. К северу от долины реки Дёма преобладают довольно крупные лесные массивы.  Из древесных пород встречается дуб черенчатый, осина, клен, вяз.   Площадь облесенных территорий в границах сельского поселения  (по картометрическим замерам) составляет порядка 80 га.

2.5 Полезные ископаемые.

На территории сельсовета месторождения полезных ископаемых не обнаружены.

3. ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

В составе материалов по обоснованию проекта генерального плана  выделены следующие зоны с особыми условиями использования территорий, т.е. территории, в границах которых устанавливаются ограничения на осуществление градостроительной деятельности:

- территории  водоохранных зон;

-территории санитарно-защитных зон производственных и коммунальных объектов;

- территории зон охраны воздушных линий электропередач;

Границы указанных территорий и зон нанесены на карты в  соответствии с законодательством Российской Федерации, Оренбургской области и местными нормативными актами.

Санитарно-защитные, охранные зоны  предприятий, сооружений и иных объектов

К зонам с особыми условиями использования территории относятся санитарно-защитные зоны предприятий, оказывающих негативное влияние на окружающую среду. Санитарно-защитная зоны объектов, выявленных на территории сельсовета установлены в соответствии с  СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».  Охранные зоны трубопроводного транспорта установлены в соответствии со СНиП 2.05.06.-85* «Магистральные трубопроводы»

Таблица 3.- СЗЗ предприятий, сооружений и иных объектов выявленных на территории Деминского сельсовета.

| № п/п | Наименование объекта | Класс опасности | Размер санитарно-защитной зоны (санитарного разрыва для Ж/Д), метров |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мельница | IV | 100 |
| 2. | Лесопильный цех | IV | 100 |
| 3. | Склады | V | 50 |
| 4. | Зерносклад | V | 50 |
| 5. | Производство окон | V | 50 |
| 6. | Пекарня | V | 50 |
| 6. | Кладбища смешанного и традиционного захоронения | V | 50 |
| 7. | Свалка ТБО | I | 1000 |

Водоохранные зоны водных объектов

В соответствии с Водным кодексом РФ определяются размеры водоохранных зон для всех водных объектов района.

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

Водоохранные зоны рек включают поймы, надпойменные террасы, бровки и крутые склоны коренных берегов, а также овраги и балки, непосредственно впадающие в речную долину или озерную котловину. В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохранной зоны морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы за пределами территорий городов и других поселений устанавливаются от соответствующей береговой линии.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья, водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина прибрежной защитной полосы рек и ручьев установлена в размере 50 метров.

Ширина водоохраной зоны водохранилища устанавливается в размере 50 м, ширина прибрежной защитной размере 200 м.

Для отображения водоохранных зон и прибрежных защитных полос на картах был использован нормативно-правовой подход, который предполагает установление размеров ВЗ и ПЗП в зависимости от длины рек и площади озер на основе утвержденных федеральных нормативов.

В границах водоохранных зон запрещается:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос специальными информационными знаками осуществляется в соответствии с земельным законодательством.

Охранные зоны объектов электроснабжения

Охранные зоны объектов электроснабжения установлены в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 N 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" (вместе с "Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон").

По территории сельсовета проходят ЛЭП 35 кВ и ниже.

4. ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТОВ  КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Согласно информации, предоставленной Министерством культуры, общественных и внешних связей Оренбургской области (письмо от 28.11.2012 № 13-11-3008), на территории поселения отсутствуют объекты культурного наследия.

5. ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ

Согласно информации, предоставленной министерством природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области (письмо№ ЕС-12-10/11363 от 17.09.2012), в границах МО Деминский сельсовет особо охраняемые природные территории федерального и  регионального значения отсутствуют.

6. АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. ВОЗМОЖНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ И ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

6.1 Территория муниципального образования.

В соответствии с техническим заданием, границами разработки генерального плана являются границы муниципального образования Деминский сельсовет, установленные в соответствии с Законом Оренбургской области  “О муниципальных образованиях в составе муниципального образования Пономаревский район Оренбургской области” от 16.02.2005г. № 1909/346-III-ОЗ.   Площадь МО Деминский сельсовет в установленных границах по картометрическим измерениям составляет 2055 га.

Границы населенного пункта нанесены в соответствии выпиской из государственного кадастра недвижимости от 30.10.2012 № 56/12-246685. Площадь в границах  населенного пункта составляет 140 га.

Плотность населения 5,6 человек на 1 кв. километр.

Из диаграммы   видно, что большую часть территории МО Деминский сельсовет составляют земли сельскохозяйственного использования (93%), земли населенных пунктов составляют 7% от общей площади сельсовета.

Большая часть земель сельскохозяйственного использования находится в частной собственности или находится в аренде под засев и выращивание зерновых культур.

Рисунок 6.1 1  Административная граница МО Деминский сельсовет и населенного пункта пос. Река Дема в его составе.

6.2 Территориальные ресурсы

Для выявления территориальных ресурсов для развития муниципального образования проведён анализ по ряду факторов, влияющих на направление развития поселения:

- природно-экологические, санитарно-гигиенические;

- особенности инженерного обустройства;

- характер современного использования территории;

- размещение и состояние жилищного фонда, общественных и производственных объектов;

- социально-экономические и прочие факторы, определяющие параметры и перспективы развития муниципального образования.

В генеральном плане необходимо привести в соответствие с функциональным использованием границы населенного пункта, с учетом перспективного развития на сегодняшний день территорий благоприятных для градостроительного освоения и свободных от застройки.

Оценивалась  как территория населённого пункта пос. Река Дема, так и к ней прилегающая.

Территория МО Деминский сельсовет сформирована на относительно спокойном рельефе, который имеет перепады на  западном и восточном направлении.

Восточная часть МО состоит преимущественно из земель, занятых сельхозугодиями. Водные ресурсы в восточной части отсутствуют.

Западную часть МО также составляют  земли сельскохозяйственного назначения, разделенные лесозащитными полосами. Западная часть имеет относительный уклон.

Вдоль облесенного участка реки Дема, протекающей с юга на северо-запад, расположен поселок Река Дема. Граница населенного пункта в южной части совпадает с границей МО Деминский сельсовет

В результате проведённой комплексной оценки выявлены наиболее предпочтительные по комплексу факторов площадки, на которых возможно размещение жилой и общественной застройки, новых производственных территорий,  а также территории, пригодные для организации рекреационных зон.

Пригодные площадки для размещения жилых, общественно-деловых и рекреационных зон выявлены в южном и западном направлении от существующего населенного пункта. Площадь территории составляет порядка 57 га.

В южной части, в существующих границах населенного пункта, где уже активно осваивается территория под жилищное строительство, предлагается упорядочивание жилой застройки с выделением общественного центра. Площадь выявленной территории, пригодной под жилищное строительство составляет 23 га. В западном направлении (в планируемых границах населенного пункта) территории, благоприятные под жилищное строительство составляют 34 га.

Развитие производственных зон предлагается (в планируемых границах населенного пункта) в северном направлении, где в настоящее время сосредоточены промпредприятия. Выявленная территория составляет около 41,2 га. А также  в северной части МО – 41 га.

На основе выбранных площадок рекомендовано территориальное развитие поселения, проектное функциональное зонирование и планировочная структура территории.

В представленном генеральном плане даны предложения по  упорядочению существующей планировочной структуры сельских территорий и функциональному зонированию на долгосрочную  перспективу  развития  муниципального образования,  исходя  из  его территориальных ресурсов, с учётом зон негативного воздействия и установления численности  населения  на уровне 1780 человека, т.е при приросте населения за 20 лет в 1000 человек.

Проблемы  обеспечения  связей  внутри поселка Река Дема решаются усовершенствованием существующей  и развитием улично-дорожной сети в новых районах.

Предпосылки развития муниципального образования

В перспективный период развитие муниципального образования Деминский сельсовет будет определяться рядом факторов:

- экономико-географическим положением, природно-климатическими и транспортными условиями;

- имеющимися земельными ресурсами;

- накопленным экономическим и социальным потенциалом;

- развитием новых форм хозяйствования.

- участием в приоритетных национальных проектах и областных программах по развитию села.

Вдоль западной границы муниципального образования проходит одна из главных планировочных осей Оренбургской области,  включающая в себя автодорогу федерального значения Казань – Оренбург.

Размещение МО вблизи федеральной автодороги (4 км), которая имеет выход на Казань, так же даёт предпосылки развития поселения.

Ресурсы и направление развития

1. МО сельское поселение Деминский сельсовет с  административным центром в поселок Река Дема расположено в Пономаревском районе Оренбургской области, Приволжского федерального округа Российской Федерации. Район расположен на севере центральной части Оренбургской области, в 220 км к северо-западу от областного центра г. Оренбург. Площадь сельсовета составляет 2055га и численностью населения на 01.01.2012г. 780 человек.  В настоящее время  10 га территории в южной части населенного пункта уже застроено. Предлагается дальнейшее освоение этого участка на территории площадью порядка 23 га. Также имеются земельные ресурсы порядка 38 га для территориального освоения в западном направлении от населенного пункта.

2. МО Деминский сельсовет имеет относительно благоприятные природно-климатические условия. Климат рассматриваемой территории континентальный. Характеризуется теплым летом и холодной зимой с устойчивым снежным покровом. Что дает возможность для развития агропромышленного комплекса.

3. Благоприятные транспортные условия сочетают в себе:

- относительную близость расположения МО от районного центра Пономаревского района (порядка 40 км.);

- относительную  близость к автотрассе федерального значения Казань -  Оренбург (порядка 4 км), с выходом в республику Башкортостан;

Железнодорожное сообщение на территории МО отсутствует.

4. Исходя из благоприятных транспортных и природно-климатических условий, а также наличие развивающихся крестьянско-фермерских хозяйств на территории МО, в поселении имеется большой потенциал для развития сельского хозяйства, в том числе выращивание различных видов зерновых культур.

5.  Организация предприятий по переработке собственной сельскохозяйственной продукции. Перспективы развития МО Деминский сельсовета связаны с растениеводством и производством пищевых продуктов. В будущем необходимо организовывать и развивать производства по переработке сельскохозяйственной продукции.

6. Инженерное обеспечение сельсовета не достаточно развито. В поселении отсутствует централизованное водоснабжение и канализация. Хозяйственно - бытовые стоки от жилых домов сбрасываются в канализационные выгреба. Имеются несколько ТП достаточной мощности для перспективного развития поселения.

7. Активное участие в приоритетных национальных проектах: “Образование”, “Здравоохранение”,  “Развитие АПК”, а также в областных программах по развитию села.

6.3 Социально-экономическая ситуация

6.3.1 Хозяйственный комплекс. Экономический потенциал.

Экономический потенциал

Экономический потенциал сельсовета составляет агропромышленный комплекс и обрабатывающая промышленность.

Агропромышленный комплекс является крупнейшим сектором экономики сельсовета, от эффективной работы которого во многом зависит стабильность экономической, социальной и политической ситуации в поселении. Деминский сельсовет относится к северной сельскохозяйственной зоне Оренбургской области, где возделываются зерновые, технические культуры, мясо-молочное скотоводство и свиноводство. Климатические условия северной зоны в сочетании с естественным почвенным плодородием почв  (черноземы выщелочные и типичные) обусловили возможность выращивания в районе стекловидного зерна сильной и твердой пшеницы с повышенным содержанием белка.

Необходима научно обоснованная специализация сельского хозяйства данного района (т.е. соответствующая местным природным и экономическим условиям и ресурсам) для повышения эффективности сельского хозяйства с наименьшими народнохозяйственными затратами. Это в свою очередь повысит эффективность и возможность дальнейшего развития важного звена агропромышленного комплекса – предприятий и организаций по заготовке, хранению, переработке сельскохозяйственной продукции, её реализации, развитию пищевой промышленности.

Развитию экономики способствует географическое положение сельсовета. Деминский сельсовет Пономаревского района расположен в северо-западной части Оренбургской области. Административный центр района находится в 220 км от г. Оренбурга  по автомобильной дороге. На расстоянии 4 км от сельсовета проходит автомобильная дорога федерального значения Казань – Оренбург с выходом в Башкортостан, что также имеет положительное значение для развития экономики поселения.

Реальными секторами  экономики в МО Деминский  сельсовет  на сегодняшний день и на перспективу являются:

- растениеводство;

- животноводство;

- организация предприятий по переработке собственной сельскохозяйственной продукции;

- производство пищевых продуктов;

- туристко-рекреационный потенциал.

Сельское хозяйство

МО Деминский сельсовет входит в состав Пономаревского района, основу экономики которого составляет агропромышленный комплекс.

Главным ресурсом Деминского сельсовета, а также  Пономаревского района,  являются его плодородные почвы.

Общая посевная площадь по району в 2010 году по сравнению с 2009 годом увеличилась на 6,5 тыс. га и составила всего 72,4 тыс. га, в том числе

– в сельхозпредприятиях –30,9 тыс.га (увеличилась на 5,6 тыс. га)

- в КФХ –39,2 га (уменьшилась на 1,6 тыс. га)

Также была увеличена площадь посева зерновых культур на 4364 га, их площадь составила 52774 га.

На 2011-2013 годы планируется увеличение посевных площадей  однолетних трав на  кормовые цели до 9 тыс. га.

Для эффективного ведения растениеводства 2011-2013 годы как в районе в целом, так и в Деминском сельсовете,  планируется следующее:

1. максимально использовать бюджетные средства из федерального и областного бюджетов для приобретения семян высоких репродукций и минеральных удобрений;

2. совершенствовать структуру посевных площадей, довести посевы озимых культур до 40-50 % от общей площади зерновых, увеличить посевы бобовых культур и как хорошего предшественника для зерновых колосовых;

3. увеличить объемы и качество защитных мероприятий растений, особенно от болезней.

4. использовать программу ОАО «Россельхозбанк» по выдаче кредитов по субсидированной % ставке и инвестиционные кредиты на приобретение новой техники под ее залог.

Экономика сельсовета ориентирована на развитие сельского хозяйства. В свою очередь сельское хозяйство МО Деминский сельсовет специализируется на производстве зерна, подсолнечника, пшеницы, ржи, гречихи. Сельскохозяйственные угодья в окрестностях поселка Река Дема используются местными фермерами. На этих территориях действуют 13 зарегистрированных  крестьянско-фермерских хозяйств и индивидульных предпринимателей. Кроме того,  окрестности села представляют собой привольные пастбища для домашних животных. Личные  подсобные хозяйства составляют в целом около 120 голов.

На территории сельсовета отсутствуют крупные промышленные и  сельскохозяйственные предприятия, что в свою очередь благоприятно влияет на окружающую среду.

Таблица 6.3.1-1 Список КФХ и индивидуальных предпринимателей, занимающихся сельскохозяйственной и иной деятельностью в МО Деминский сельсовет.

|  | Наименование хозяйства и организационно-правовая форма деятельности (КФХ, ИП) | Ф.И.О. главы КФХ или ИП | Вид деятельности |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ИП Вертелецкий Сергей Васильевич | Вертелецкий Сергей Васильевич | Растениеводство, мельница |
|  | ИП Вертелецкий Василий Николаевич | Вертелецкий Василий Николаевич | Растениеводство, зерносклад |
|  | ИП Краснов Иван Алексеевич | Краснов Иван Алексеевич | Лесопильный цех |
|  | КФХ “Любава” | Щеколдин Иван Петрович | Растениеводство, мельница |
|  | ИП Вертелецкий Константин Васильевич | Вертелецкий Константин Васильевич | Растениеводство |
|  | ИП Макеев Иван Васильевич | Макеев Иван Васильевич | Растениеводство |
|  | ИП Вертелецкий Николай Васильевич | ИП Вертелецкий Николай Васильевич | Растениеводство |
|  | ИП Объедков Сергей Петрович | Объедков Сергей Петрович | Растениеводство |
|  | КФХ Подарок | Вертелецкий Петр Николаевич | Растениеводство |
|  | ИП Вертелецкий Виктор Александрович | Вертелецкий Виктор Александрович | Растениеводство, склады |
|  | КФХ Труд (Успех) | Неретин Василий Иванович | Растениеводство, склады |
|  | ИП Неретин Александр Николаевич | Неретин Александр Николаевич | Производство окон |
|  | ИП Краснов Петр Александрович | Краснов Петр Александрович | Автомойка |

Промышленность

В Деминском сельсовете промышленность представлена: пищевой и деревообрабатывающей.

Пищевая промышленность Деминского сельсовета представлена производством хлебобулочных изделий – пекарня. Производительность пекарни достигает до 1500 хлебобулочных изделий в сутки в летний период, а в зимний до 1000.

Деревообрабатывающая промышленность Деминского сельсовета представлена лесопильным цехом, производительность которого 1000 м3 в сутки.

Туристско-рекреационный потенциал

На территории Деминского сельсовета расположено оз. Длинное, основным источником которого является “живой источник”. Жителями поселка на этом месте была построена купель, которая используется населением для различных церковных праздником и служб.

6.3.2 Демографическая ситуация. Прогноз численности населения.

По данным, предоставленным администрацией МО Деминский сельсовет, численность населения по состоянию на 01 января 2012 года составила780 человек.

Таблица 6.3.2-1 – Динамика численности  постоянного населения МО Деминский сельсовет в период с 2000-2011 годы.

| Годы | Численность постоянного населения муниципального образования, по состоянию на 01 января. Поселок Река Дема. | Общий прирост (убыль (-)), чел. |
| --- | --- | --- |
| 2000 | 271 | - |
| 2001 | 299 | 28 |
| 2002 | 343 | 44 |
| 2003 | 372 | 29 |
| 2004 | 457 | 85 |
| 2005 | 515 | 58 |
| 2006 | 603 | 88 |
| 2007 | 619 | 16 |
| 2008 | 630 | 11 |
| 2009 | 652 | 22 |
| 2010 | 654 | 2 |
| 2011 | 780 | 126 |

Диаграмма 6.3.2.-1 – Динамика численности населения МО Деминский сельсовет

Из таблицы и диаграммы видно, что численность населения равномерно увеличивается. За период с 2000 по 2011 годы численность населения поселения выросла на 509 человек, т. е. возросла почти в три раза.

Наибольший прирост населения наблюдался в 2011 году, наименьший в 2010году. В среднем прирост населения за выбранный период составил 46 человек в год.

На динамику численности населения оказывают влияние показатели естественного  и механического (миграционного) движения населения.

Естественным движением населения называют изменение численности населения за счет рождений и смертей.

Согласно данным администрации МО Деминский сельсовет сведения о количестве родившихся и умерших за последние 10 лет на территории поселения  представлены в таблице 6.3.2-2

Таблица 6.3.2-2  Естественное движение населения в МО Деминский сельсовет

| Годы | Количество родившихся, чел. | Количество умерших, чел. | Естественный прирост (+) убыль (-) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2000 | 3 | - | +3 |
| 2001 | 2 | 3 | -1 |
| 2002 | 1 | - | +1 |
| 2003 | 4 | 2 | +2 |
| 2004 | 5 | 3 | +2 |
| 2005 | 11 | 3 | +8 |
| 2006 | 14 | 4 | +10 |
| 2007 | 9 | 2 | +7 |
| 2008 | 11 | 2 | +9 |
| 2009 | 11 | 2 | +9 |
| 2010 | 12 | 2 | +10 |
| 2011 | 13 | 2 | +11 |

Диаграмма 6.3.2-2 Естественное движение населения в МО Деминский сельсовет

Из таблицы и приведенной диаграммы видно, что за выбранный период в МО Деминский сельсовет число родившихся людей преобладает над числом умерших людей. Естественный прирост также имеет высокий показатель, превышающий смерность.

Механическое движение населения – миграция – изменение численности населения за счет числа прибывших и убывших человек. Сведения по миграции населения в МО Деминский  сельсовет предоставлены в таблице 6.3.2-3

Таблица 6.3.2-3 Миграция населения МО Деминский сельсовет.

| Год | Прибыло, чел | Убыло, чел. | Миграционный прирост (+), убыль (-) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2000 | 20 | - | +20 |
| 2001 | 7 | 3 | +4 |
| 2002 | 46 | 2 | +44 |
| 2003 | 27 | 5 | +22 |
| 2004 | 85 | 7 | +78 |
| 2005 | 58 | 8 | +50 |
| 2006 | 88 | 7 | +81 |
| 2007 | 16 | 3 | +13 |
| 2008 | 65 | 2 | +63 |
| 2009 | 63 | 2 | +61 |
| 2010 | 58 | 2 | +56 |
| 2011 | 68 | 3 | +65 |

Диаграмма 7.2.3. Миграция населения МО Деминский сельсовет.

Из приведенной таблицы и диаграммы  видно, что за выбранный период всего прибыло 601 человек, а выбыло 44 человека. Таким образом, число прибывших превышает число убывших людей почти в 13,6 раз. Это обстоятельство также влияет на увеличение числа жителей в МО Деминский сельсовет.

Прогноз численности населения

В муниципальном образовании Деминский сельсовет сложилась следующая демографическая ситуация. А именно, численность населения с каждым годом растет и в среднем составляет 46 человек в год. Увеличение численности населения происходит за счет как естественного прироста (рождаемость превышает смертность), так и миграционного прироста (число прибывших превышает число убывших людей почти в 13,6 раз).

Выбор направлений дальнейшего территориального развития Демиснкого сельсовета, зависит от прогнозируемой численности населения, которые строятся на основе гипотез относительно будущей динамики рождаемости, смертности и миграции. Расчет перспективной численности населения на расчетный срок произведен методом  экстраполяции, который основывается на использовании данных об общем приросте населения (естественном и механическом), рассчитывается по формуле:

S h+t=Sh√(1+К общ.пр. / 1000)t,                      (1)

где Sh – численность населения на начало планируемого периода, чел.;

t – число лет, на которое производится расчет;

Кобщ.пр. – коэффициент общего прироста населения за период, предшествующий плановому, определяется как отношение общего прироста населения к среднегодовой численности населения.

Для расчета перспективной численности населения использовались несколько вариантов:

- пессимистичный вариант  отражает снижение естественного прироста населения (низкая рождаемость в сочетании с высокой смертностью) и низкий миграционный прирост.

В качестве пессимистического прогноза взят 2010 год с минимальным приростом населения в 2 человека. При таком прогнозе численность населения рассчитаем по формуле (1), и она составит:

к 2022 году - 666 человека,

к 2032 году – 681 человека

- оптимистичный вариант предполагает демографический рост населения. В качестве оптимистичного прогноза взят 2011 год, с максимальным приростом населения в 126 человек. Численность населения Деминского сельсовета составит:

к 2022 году - 829 человек,

к 2032 году – 1053 человека.

При расчете перспективной численности с использованием коэффициента общего прироста, перспективы роста населения поселка незначительны.

Более точный метод, используемый для длительных прогнозов, - это метод возрастной передвижки, основанный на использовании данных о возрастном составе населения и коэффициентов дожития, рассчитываемых на основании таблиц смертности и коэффициентов рождаемости, полученных из таблиц рождаемости. Расчет этим методом невозможен за недостаточностью сведений.

Произвести расчет перспективной численности населения методом трудового баланса также нет возможности, так как отсутствуют данные абсолютной численности градообразующих кадров на расчетный срок.

Таким образом, перспективная численность населения поселка существенным образом отличается в зависимости от выбранного метода расчета и сценария демографического развития. Пессимистический вариант отражает перспективы демографического развития в условиях ухудшения социально-экономической ситуации и отсутствия активной демографической и миграционной политики в стране и в регионе. Этот сценарий предусматривает снижение уровня рождаемости в сочетании с высокой смертностью и низким уровнем ожидаемой продолжительности жизни, также предполагается сохранение миграционной убыли. Оптимистичный сценарий демографического развития предполагает, что в прогнозируемый период кризисные явления в естественном и механическом движении будут преодолены.

Несмотря на расчеты оптимистичного варианта, при котором численность населения на 2032 год составит 1053 человека, т. е. прирост составит 273 человека, в данном генеральном плане принято решение об увеличении прироста населения за выбранный период в количестве 1000 человек.  Данное решение основано на тех фактах, что за период с 2000 по 2011 годы, т. е. за 10 лет, население сельсовета выросло в 3 раза (см. таблицу 6.3.2-1). Т.е увеличение численности населения круглогодично происходит в монотонно возрастающей арифметической прогрессии со средним шагом 46 человек. Таким образом, если принимать во внимание, что прирост населения за последние 10 лет составил порядка 500 человек, а также учитывая положительную динамику естественного прироста и миграцию население (см. таблицы 6.3.2-2 и 6.3.2-3), то за последующие 20 лет прирост населения сельсовета составит 1000 жителей.

Для оценки потребности МО Деминский сельсовет в ресурсах территории, социального обеспечения и инженерного обустройства поселка принимаем к рассмотрению численность населения Деминского сельсовета:

к 2022 году – 1280 чел.,

к 2032 году – 1780 чел.

Рост численности населения возможен при определенных условиях, к которым относятся и улучшение качества жизни, и социально- экономическая политика, направленная на поддержание семьи, укрепление здоровья населения, успешная политика занятости населения, а именно создание новых рабочих мест, обусловленного развитием различных функций сельсовета.

6.3.3 Жилищный фонд и жилищное строительство.

Жилищное строительство оказывает существенное влияние на формирование внутрипоселковой системы расселения, а, следовательно, на изменение числа жителей и потребность в инфраструктурных объектах. Главная цель и задача жилищного строительства – это рост реальной обеспеченности населения жильем, одного из важных индикаторов уровня жизни населения.

По предоставленным данным администрацией МО Деминский сельсовет, общая площадь жилого фонда по состоянию на 01.01.2011года составила 23552,8 м2; поселок насчитывает 175 домов. Таким образом, жилищная обеспеченность в среднем по поселению на одного жителя составляет примерно 30 кв.м., при норме 18 кв.м. На балансе у Муниципального образования ветхого и аварийного жилья не числится.

Весь жилищный фонд МО Деминский сельсовет состоит из индивидуальных одно- и двух этажных жилых домов, при этом 60% жилого фонда составляют одноэтажные дома и 40% - двухэтажные.

Таблица 6.3.3.1 Благоустройство жилого фонда МО Деминский сельсовет.

| Из общей площади жилого фонда оборудовано: | пос. Река Дема |
| --- | --- |
| Водопроводом, % | 0 |
| Канализацией, % | 0 |
| Отоплением, % (индивидуальные газовые котлы) | 100 |
| газом (сетевым сжиженным), % | 100 |
| горячим водоснабжением, % | 0 |
| напольными электроплитами, % | 35 |

Одним из недостатков развития МО Деминский сельсовет, как видно из таблицы, является то, что поселение вообще не обеспечено централизованным водоснабжением и канализацией.

6.3.4 Социальная сфера. Проблемы и направления развития.

Современное состояние.

Поселок Река Дема выполняет роль административно-управленческого, хозяйственного и культурно-бытового центра  обслуживания МО Деминский сельсовет площадью 2055 га (по картометрическим измерениям) и численностью населения 780 чел., что обуславливает развитие обслуживающей деятельности, необходимой для обеспечения  качественного развития социальной среды поселения и  создание полноценных  условий труда, быта, учёбы и отдыха.

Ниже представлены сведения об объектах социального и культурно-бытового обслуживания.

Образование.

По данным отдела образования Пономаревского района на территории МО Деминский сельсовет размещена одна  средняя общеобразовательная школа, расположенная по адресу ул. Оренбургская, 20. Площадь школы составляет 1288 кв.м.  Школа  загружена не на полную проектную мощность. Поэтому при росте населения МО на расчетный срок, потребность в школьных местах будет достаточна.

Кроме этого, разработан и утвержден проект реконструкции школы с вводом спортивного зала и дополнительных учебных помещений. Дополнительные учебные места составят 100 учащихся.

Детские дошкольные учреждения на территории МО Деминский сельсовет отсутствуют.

По данным администрации  в Деминском сельсовете на конец 2011года количество детей дошкольного возраста составило 80 человек.

Данные об объектах образования в МО Деминский сельсовет Пономаревского района.

| № п/п | Наименование сельского поселения | Наименование объекта | Кол-во | Мощность (мест) |  | % загруженности | Год ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Деминский сельсовет | ДДУ | нет |  |  |  |  |
|  |  | школы | 1 | 81 | 57 | 70% | 2000 |

Дополнительное образование.

Дополнительное образование для детей МО Деминский сельсовет отсутствует.

Культурно-просветительные учреждения

Культурная жизнь села сосредоточена на сегодняшний день вокруг школы, так как нет на селе иного культурного центра. Поэтому все общественные мероприятия, которые проводятся на селе, напрямую связаны с деятельностью этого учреждения.

По данным администрации МО Деминский сельсовет на территории населенного пункта работает сельский филиал муниципального учреждения культуры централизованной библиотечной системы. Филиал открыт в 2000 году и располагается в здании школы. Книжный фонд библиотеки составляет 428 ед. хранения.

По данным отдела культуры администрации Пономаревского района планируется строительство сельского дома  культуры на 200 мест в 2016 году.

Спортивные учреждения

На территории МО Деминский сельсовет, на базе Пономаревской ДЮСШ находится хозяйственно-бытовой корпус и хоккейный корт, площадью 0,14 га.

В лесном массиве, возле реки Дема расположено футбольное поле, площадь которого составляет порядка 2 га.

Предприятия общественного питания и торговли

На территории МО Деминский  сельсовет в населенном пункте с. Река Дема находится 3 магазина общей площадью 178 м2.

В населенном пункте МО Деминский  сельсовет отсутствуют предприятия общественного питания, столовые, кафе, рынки. Поэтому для удовлетворения культурно-бытовых нужд жители МО Деминский сельсовет вынуждены пользоваться услугами предоставляемыми организациями, расположенными в районном центре Пономаревского района или областном центре г. Оренбург.

В связи с небольшой численностью населения и камерным укладом жизни, особой потребности в организации крупных предприятий общественного питания и рынков нет. При необходимости возможна организация комплексного объекта культурно-бытового обслуживания, включающего в себя кафе (для проведения торжеств), мини-рынка, а также предприятий КБО (парикмахерскую, химчистку).

Учреждения здравоохранения

По данным МБУЗ “Пономаревская ЦРБ”, на территории сельсовета по ул. Оренбургской  в 2012 году был введен в эксплуатацию фельдшерско-акушерский пункт, мощностью 30 посещений в смену. При ФАПе имеется аптечный пункт для лекарственного обеспечения населения.

На территории МО Деминский сельсовет отсутствуют станции скорой помощи, поэтому за необходимой квалифицированной  медицинской помощью население сельсовета обращается в Центральную районную больницу Пономаревского  района.  Время прибытия до райцентра составляет примерно 25-30 минут.

Перспективное строительство объектов здравоохранения, объектов здравоохранения, находящихся в стадии реконструкции на территории МО Деминский сельсовет не планируется.

Учреждения коммунального и бытового обслуживания.

На территории МО Деминский сельсовет отсутствуют такие объекты бытового обслуживания как гостиницы, бани, прачечные, химчистки.

Также в  МО Деминский сельсовет отсутствует автовокзал, поэтому перевозки граждан в другие населенные пункты Пономаревского района осуществляется частными лицами. Необходима организация места для автостанции.

На территории пос. Река Дема с 2006 года функционирует отдельный пост пожарной охраны, на балансе у которого находится один автомобиль Пост пожарной охраны обслуживают  5 человек. Также имеется резервная емкость объемом примерно 10 м3 для тушения мелких пожаров.

По данным администрации МО Пономаревский район,  на территории МО Деминский сельсовет дальнейшее строительство объектов пожарной охраны не планируется.

Кладбища

На территории сельсовета расположено одно кладбище, площадью 0,57 га.  По нормативам данной площади  достаточно для захоронений как на сегодняшний день, так и на расчетный срок генерального плана.

Свалка ТБО

Северо-западнее пос. Река Дема расположена свалка ТБО, площадью 10005 м2. Свалка имеет подъездные пути  и ограждена по всему периметру забором.

Фактически по картографическим замерам:

- минимальное расстояние от  свалки до границы ближайшего жилого квартала составляет  600 м; до границы населенного пункта – 400 м;

- минимальное расстояние до водотока – 500 м.

Скотомогильники

На территории МО Деминский сельсовет отсутствует скотомогильник. Для захоронения животных население пользуется услугами по захоронению в других сельсоветах. Размещение скотомогильника на территории МО Деминский сельсовет не планируется.

Таблица 6.3.4.1 Характеристика обеспеченности основными учреждениями обслуживания МО Деминский сельсовет.

| № п/п | Наименова-ние учреждений | Ед. измерения | Существующая ёмкость | Норма на 1000 жит. | Норма на 780 чел. | Процент обеспеченности, % | Общая потреб-ность на расчетный срок (2032г.) на 1780 чел. | Дефицит (-) / Резерв (+) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Школы | мест | 181/57 | 136 | 106 | 170 | 242 | -61 |
| 2 | Детские сады | мест | - | 31-40 | 24-31 | 0 | 55-71 | -71 |
| 3 | Дворец культуры (дом детского творчества) | 1 место | - | 3% от общего числа школьников | 5 | 0 | 11 | -11 |
| 4 | Детские музыкальные, художественные, хореографические школы и школы искусств (ДШИ) | 1 место | - | 7% от общего числа школьников | 10 | 0 | 23 | -23 |
| 5 | Спортивные залы общего пользования | м2 площади пола зала | Нет сведений | 60-80 | 47-62 |  | 107-142 |  |
| 6 | Территория плоскостных спортивных сооружений | га | 2,14 | 0,7-0,9 | 0,5-0,7 | 428%-305% | 1,2-1,6 | 0,94-0,54 |
| 7 | ФАП | 1 посещение в смену | 30 | 18,15* | 14 | 47% | 32 | -2 |
| 8 | Клубы, ДК | 1 место | - | до 300 на группу населенных пунктов свыше 0,2 до 1 тыс.чел. | 234 | 0 | 534 | -534 |
| 9 | Библиотеки | объект | 1 | 0,1 | 1 | 100% | 1 | Совмещена с СДК |
| 10 | Магазины продовольственных и непродовольственных товаров | м2 торг. площади | 178 | 300 | 234 | 76% | 534 | -356 |
| 11 | Гостиницы | мест | - | 6 | 5 | 0 | 10 | -10 |
| 12 | Мини-химчистка | кг/смену | - | 1,2 | 0,9 | 0 | 2,1 | -2,1 |
| 13 | Пожарное депо | 1 пожарный автомобиль | 1 | 0,4 | 0,3 | 100% | 0,7 | 0,3 |
| 14 | Бассейны крытые | м2 зеркала воды | - | 20-25 | 16-20 | 0 | 36-45 | -45 |
| 15 | Отделение связи | объект | 1 | 1 на 0,5-6 тыс. жителей | 1 | 100% | 1 | Совмещено со зданием администрации |
| 16 | Предприятия общественного питания | 1 посад мест | - | 40 | 31 | 0 | 71 | -71 |
| 17 | Кладбища традиционного захоронения | га | 0,55 | 0,24 | 0,18 | 305% | 0,42 | 0,25 |

*- социальные нормативы и нормы N 1063-р от 3 июля 1996 г., прочие – нормативы градостроительного проектирования по Оренбургской области.

Вывод.

Анализируя социальную сферу МО Деминский сельсовет, можно сделать вывод о положительных и отрицательных сторонах развития поселения.

Отрицательные стороны.

Согласно нормативам градостроительного проектирования по Оренбургской области МО Деминский сельсовет Пономаревского района в полной мере не обеспечено необходимыми ему объектами социальной сферы:

- отсутствуют детские дошкольные учреждения;

- отсутствие учреждений для дополнительного образования и развития детей;

- отсутствие сельского дома культуры;

- недостаток торговых площадей под магазины продовольственных и непродовольственных товаров;

- отсутствие гостиниц;

- отсутствие предприятий бытового обслуживания населения (прачечные, химчистки);

- отсутствие предприятий общественного питания (кафе).

Положительные стороны.

- увеличение численности детей дошкольного возраста;

- разработка проекта реконструкции школы с вводом спортивного зала и дополнительных учебных помещений;

- наличие спортивных сооружений для развития и занятости жителей поселка;

- наличие учреждений здравоохранения (ФАП), мощность которого соответствует нормам.

- наличие собственного пожарного депо, мощность которого соответствует нормам.

Развитие социальной инфраструктуры предусматривает повышение качества жизни населения по основным сферам: образование, здравоохранение, культура, физкультура и спорт, социальная защита, жилищно-коммунальное хозяйство, торговля и бытовое обслуживание. При этом необходимы минимальные затраты времени на посещение данных объектов.

С учетов проведенного анализа потребности в объектах социальной сферы,  настоящим генеральным планом предлагается удовлетворить потребность населения в объектах социальной инфраструктуры за счет строительства данных объектов на территории поселения. Месторасположение выбранных объектов будет описано в соответствующем разделе.

6.3.5  ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ.

6.3.5.1 Современная градостроительная ситуация.

Муниципальное образование Деминский сельсовет находится в юго-восточной части  Пономаревского  района Оренбургской области, Приволжского федерального округа Российской Федерации. В состав муниципального образования Деминский  сельсовет входит один населенный пункт – поселок Река Дема.

В настоящее время численность населения сельсовета составляет 780 человек. Площадь МО Деминский сельсовет составляет 2044 га.

- Планировочная организация поселения складывалась преимущественно под воздействием природно-ландшафтного каркаса территории, образованного поймой реки Дема, и дороги межмуниципального значения подъезд к пос. Река Дема от а/д Казань–Оренбург. Также роль в планировочной организации территории  поселения сыграл исторический факт – поселение возникло в 1998 году путем отделения от Софиевского сельсовета Пономаревского района.

- Территория сельсовета ориентирована  в широтном направлении с запада на восток. Центральную часть МО пересекает река Дема.

- Территорию сельсовета условно можно разделить на два массива: восточная и западная части.

- Восточная часть.

- Наивысшие отметки в восточной части МО (правобережье реки Дема) колеблются в пределах 281-233 м, минимальные (в пойме реки) – 175,6-170,1 м. Перепад высот на каждые 2 км составляет порядка 50 м, на каждые 4,5 км – 110 м. В связи с этим восточная часть территории поселения размывается талыми водами, стекающими с возвышенностей, что ведет к развитию овражно -  балочной системы.

- Характер рельефа восточной части МО Деминский сельсовет (водораздел рек Дема - Услы) в связи с сильной расчлененностью волнисто-бугристый.

- Территория, примыкающая к правому берегу реки Дема, подвержена паводковому затоплению.

- Исходя из анализа территории  поселения, восточную часть можно отнести к условно пригодной для градостроительного освоения.

- Западная часть.

- Характер рельефа западной части МО (левобережье реки Дема) более спокойный. Наивысшие отметки составляют 201,1 м, минимальные (в пойме рек) – 171,4-170,2 м. Территория относительно ровная.

- В настоящее время используется для выращивания зерновых культур. Вдоль левобережья реки Дема расположен населенный пункт Река Дема.

- Рисунок 6.3.5.1-1 Современное состояние поселка Река Дема.

- Основные выводы

- Поселок Река Дема является административным центром Деминского сельсовета. Площадь поселка в существующих границах населенного пункта  по картографическим замерам составляет 140 га.

- Территории  поселка Река Дема  имеет вытянутую с севера на юг форму, вдоль  реки Дема, и дороги межмуниципального значения обход пос. Река Дема с выходом на Дубровку. Рельеф местности в основном равнинный. Перепад высот с востока на запад составляет 238,2 – 186 м. В связи с этим восточная часть населенного пункта подмывается талыми водами.

- Существующая уличная сеть имеет прямоугольную структуру. Застройка преимущественно индивидуальными малоэтажными домами до трех этажей. Специфика экономического базиса поселения – заготовка, хранение, переработка с/х продукции, ее реализация, пищевая промышленность.

На сегодняшний день развитие продолжается в южном направлении. Большая часть производственной зоны села и частично жилая застройка попадают в санитарно-защитную зону от свалки, в связи с чем появляется необходимость в переоборудовании свалки в полигон ТБО и перепрофилировании части производств в соответствии требованиями действующих нормативов.

6.3.5.2 Концепция территориального развития поселка Река Дема (предложения по территориальному планированию)

- Природа являет собой фундаментальную основу формирования сельского поселения. Чем полнее  использовались и включались  в создаваемую планировку и застройку поселения компоненты его естественной среды, тем интереснее и выразительнее становился архитектурный облик селения в целом. Таким образом, ансамбль поселка представляет собой единый архитектурно-природный комплекс, органически увязывающий  искусственно созданные объекты с местным ландшафтом.

- Исторически, определенную роль в формировании населенных пунктов Пономаревского района играли водные объекты, входящие  в его структуру: способствовали улучшению микроклимата, были тесно связаны с хозяйственной деятельностью населения, обогащали внешний облик и придавали большую выразительность объемно-пространственной композиции поселения. Практически все села района располагаются на берегах рек и в местах их слияния.

- Исходный тип планировочного решения поселка Река Дема относится к селениям с линейной застройкой. Этот тип планировочного решения также называют порядковым (от слова ряд). В старых селениях застройка шла обычно в два ряда, т.е. в два порядка. Об этом свидетельствуют расположенные параллельно три главные улицы села. Последующее развитие вышеуказанного типа привело к дальнейшей дифференциации приема планировки и созданию комбинированного линейно-квартального планировочного решения. В данном случае комбинированный тип планировочного решения развивался в направлении формирования преимущественно симметричной композиции.

- Планировочным каркасом жилой территории поселения являются улицы и площади. Они занимают свыше 20%  территории поселка. Улицы поселка подразделяют на главные, улицы жилых кварталов и хозяйственные проезды, ширина которых определяется из нормативного состава и размеров элементов, составляющих их поперечный профиль. Важную градостроительную роль в поселке играют площади. Они подразделяются на главные (центральные), разгрузочные (перед зданиями, привлекающими большие массы людей), транспортные и рыночные.

- Настоящий период эволюции сельского расселения берет начало с 1991 года, когда страна начала переход к рыночным отношениям и вновь появилась частная собственность на землю и средства производства. Новые явления миграции населения, многоукладность сельской экономики, признание права частной собственности на землю, переход экономики на рыночные отношения – все это оказывает значительное влияние на формы сельского расселения, размещение населенных пунктов, планировку  и застройку поселений и их жилых зон, планировку и застройку отдельной сельской усадьбы, архитектуру  жилого дома и надворных построек.

- Социально-экономическая политика, проводимая многие десятилетия в аграрном секторе нашей страны, привела к созданию четко построенной системы сельского расселения и организации среды в сельской местности. Основной территориально-производственной единицей на селе были колхоз или совхоз. Все земли административного сельского района были разделены на несколько территорий этих хозяйств. Система сельских поселений строилась по четкой иерархической схеме: районный центр – центральная усадьба хозяйства – отделение центральной усадьбы – бригадный поселок – полевой стан. Система обслуживания людей, т.е.  социальная инфраструктура, строилась по трехступенчатой схеме с   определенными радиусами обслуживания объекта сервиса, как правило, принадлежавшего государству.

- Ключевыми факторами, резко изменившими сложившиеся тенденции на территориальном уровне организации сельской среды, являются:

- -многоукладность сельской экономики;

- -право частной собственности на землю;

- -отказ от тотального государственного регулирования всех сторон сельскохозяйственного производства и сельской жизни.

- Происходит социальное расслоение сельских жителей, определяемое характером хозяйственной деятельности и общественных отношений на селе. Это открывает возможность для разнообразия типов архитектурно-планировочных схем поселений, а также генеральных планов жилых групп. При существующей административно-территориальной организации сельскохозяйственных районов, благодаря демократизации общества и созданию местных органов власти, изменилась структура  межселенных связей. Эти связи не имеют рамки иерархических отношений, к примеру, между райцентром и бывшим центральным поселком колхоза. Эти связи, прежде всего, равноправные, партнерские и диктуемые только экономическими, деловыми и хозяйственными интересами отдельного поселения, группы людей, семьи и каждого человека в отдельности.

- Как с экономической, так и с социальной точек зрения основное развитие сельскохозяйственного производства осуществляется на базе средних, малых и микропредприятий. Их размещение с концентрацией в специальных производственных зонах необязательно, хотя и имеет ряд преимуществ. Поэтому принцип сквозного зонирования территории поселения дополняется большим разнообразием форм кооперации, блокирования и совмещения объектов жилища, производства, бизнеса и сервиса. В частности, приватизация элементов и учреждений культурно-бытового обслуживания населения делает  необходимым приближение их к месту жизни владельца и жилью клиентов.

- Таким образом, новые социально-экономические условия создают предпосылки дисперсного размещения основных элементов сельского поселения – жилища, объектов обслуживания населения, производства, рекреационных территорий, проникновения одних в другие вплоть до полного их слияния.

- Базовыми принципами планирования территории муниципального образования Деминский сельсовет на градостроительном уровне (планировка и застройка поселения) и основными направлениями развития жилой среды являются:

- - реорганизация поселковой среды, повышение её качества;

- - усиление связи мест проживания с местами приложения труда;

- -максимальный  учет  природно-экологических  и  санитарно-гигиенических ограничений;

- - размещение  производственных  объектов  преимущественно  в  пределах существующих производственных  зон  за  счет  упорядочения использования земельных участков;

- - создание жилых групп и отдельных усадеб на основе индивидуального адресного проектирования с детальным учетом потребностей социальных групп населения и потребностей каждой семьи;

- - развитие различных вариантов кооперации элементов жилой среды (создание общих мест отдыха для пожилых людей и детей), строительство общих гаражей, хозяйственных построек – теплиц, сараев, погребов и других, возможных для объединения, объектов, что позволяет более рационально использовать территорию жилой застройки;

- - использование в планировке жилых территорий более разнообразных приемов с учетом рельефа местности и ориентации улиц и площадей.

- Территориальное  развитие   рассматривается  с  позиций  размещения объектов капитального строительства (жилые дома на участках площадью, соответствующей утвержденным «Нормативам градостроительного проектирования Оренбургской области», а также комплексное развитие социальной и инженерной инфраструктуры) на свободных от застройки территориях: расположенных за пределами существующих границ поселка в южном и западном направлениях.

- Поселок Река Дёма

Поселок расположен в центральной части муниципального образования. Имеет вытянутую в меридиональном направлении конфигурацию и ограничен:

- - на севере и востоке поймой реки Дема;

- - на юге границей с Шарлыкским районом ;

- - на западе землями сельскохозяйственного назначения.

- Проектом предлагается изменение с целью оптимизации границы поселка Река Дёма в северо-западном направлении (включение территории участка компостирования ТБО и увеличение производственной зоны), в восточном направлении – до реки Дема – организация рекреационной зоны, в южном направлении – включение в границы чересполосного участка между поселком и новым южным жилым районом, в западном – образование новой жилой зоны).

- В представленном генеральном плане даны предложения по    функциональному зонированию и упорядочению существующей  планировочной структуры муниципального образования на срок не менее 20 лет. Исходя  из  территориальных ресурсов поселка Река Дема, с учётом зон негативного воздействия и установления численности  населения к 2032 году на уровне 1780 человек (при населении на 01.01.2012 года 780 человек прирост составит 1000 человек): на планируемых под жилищное строительство участках площадью 34 га в западной части поселка возможно размещение 950 человек при составе семьи 4,5 человека и площади одного участка 12 соток; и площадью 23 га в южной части возможно размещение 480 человек при составе семьи 4,5 человека и площади одного участка 16 соток. Всего на двух участках возможно размещение 950 + 480 = 1430 человек.

Предложение размещения дополнительного к расчетному населения почти в 430 человек обосновывается следующим.  Рассматриваемый в демографических расчетах период 2000 – 2011 гг. следовал за одним из самых неблагоприятных для развития страны периодом 90-х гг. В связи с экстремальным характером указанного периода последовавшее за ним десятилетие не является характерным для демографических прогнозов роста населения на период до 2032 года.

- Рисунок 6.3.5.2-1 Функциональное зонирование пос. Река Дёма

6.3.5.3 Развитие и совершенствование функционального зонирования и планировочной структуры поселка.

- Жилая зона

- Жилые зоны предусматриваются в целях создания для населения удобной, здоровой и безопасной среды проживания. Объекты и виды деятельности, несоответствующие требованиям СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», не допускается размещать в жилых зонах.

- В жилых зонах размещаются дома усадебные с приусадебными участками; отдельно стоящие, встроенные или пристроенные объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения с учетом социальных нормативов обеспеченности (в т.ч. услуги первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин.); гаражи и автостоянки для легковых автомобилей; культовые объекты.

- Допускается размещать отдельные объекты общественно-делового и коммунального назначения с площадью участка, как правило, не более 0,5 га, а также мини-производства, не оказывающие вредного воздействия на окружающую среду за пределами установленных границ участков этих объектов (санитарно-защитная зона должна иметь размер не менее 25 м.)

- К жилым зонам относятся также территории садово-дачной застройки, расположенной в пределах границ населенного пункта.

- Для жителей многоквартирных жилых домов хозяйственные постройки для скота и птицы могут выделяться за пределами жилой зоны; при многоквартирных домах допускается устройство встроенных или отдельно стоящих коллективных подземных хранилищ сельскохозяйственных продуктов.

- В основе проектных решений по формированию жилой среды использовались следующие принципы:

- - изыскание наиболее пригодных площадок для нового жилищного строительства на возвышенных местах с глубоким стоянием грунтовых вод, хорошо инсолируемых, расположенных выше по рельефу и течению рек по отношению к производственным объектам;

- - увеличение темпов индивидуального жилищного строительства с учетом привлечения различных внебюджетных и негосударственных источников, в том числе привлечения средств граждан и за счёт участия в государственных и областных целевых программах;

- - выход на показатель обеспеченности не менее 30 м кв. общей площади на человека.

- Такой подход позволит значительно улучшить жилую среду, оптимизировать затраты на создание полноценной социальной и инженерной инфраструктуры.

- Основные проектные предложения в решении жилищной проблемы и новая жилищная политика:

- - освоение новых площадок под жилищное строительство:

- в западном направлении – 34 га;

- в южном направлении – 23 га;

- -наращивание темпов строительства жилья за счет индивидуального строительства;

- -поддержка стремления граждан строить и жить в собственных жилых домах, путем предоставления льготных жилищных кредитов, решения проблем инженерного обеспечения, частично компенсируемого из средств бюджета, создания облегченной и контролируемой системы предоставления участков и их застройку.

- Всего на расчетный срок запланировано  территорий для жилой зоны с населением в 1430 человек.

- Общественно-деловая зона. Развитие системы центров.

- Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов профессионального образования, административных учреждений, культовых зданий, стоянок автотранспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан. В перечень объектов недвижимости, разрешенных к размещению в общественно-деловых зонах, могут включаться жилые дома, гостиницы, подземные гаражи.

- Общественно-деловые зоны формируются как центры деловой, финансовой и общественной активности в центральной части села, на территориях, прилегающих к главным улицам и объектам массового посещения. Основной центр поселка, выполняющий функции поселкового значения, сохраняется в центральной части села. Общественно-деловые зоны запланированы с учётом размещения на них расчётного количества основных объектов соцкультбыта и с резервом территорий для коммерческой застройки.

- Расстояния между жилыми зданиями, жилыми и общественными, следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности в соответствии с требованиями, приведенными в СП 52.13330, а также в соответствии с требованиями глав 15-16 «Требования пожарной безопасности при градостроительной деятельности» раздела II «Требования пожарной безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации поселений и городских округов» Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ).

- Бытовые разрывы между длинными сторонами жилых зданий высотой 2-3 этажа следует принимать не менее 15 м; между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат – не менее 10 м.

- В районах усадебной и садово-дачной застройки расстояния от окон жилых помещений до стен дома и хозяйственных построек, расположенных на соседних участках, должны быть не менее 6 м., а расстояния до сарая для содержания скота и птицы – 10 м. Расстояние до границы участка должно быть от стены жилого дома 3 м., от хозяйственных построек – 1 м.

- Допускается блокировка жилых домов, а также хозяйственных построек на смежных приусадебных земельных участках по взаимному согласию домовладельцев с учетом противопожарных требований. Указанные нормы распространяются и на пристраиваемые к существующим жилым домам хозяйственные постройки.

- Расстояние от границ участков производственных объектов, размещаемых в общественно-деловых зонах, до жилых и общественных зданий, а также до границ участков дошкольных и общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха следует принимать не менее 50 м.

- Размещаемые в пределах жилой зоны группы сараев должны содержать не более 30 блоков каждая. Сараи для скота и птицы следует предусматривать на расстоянии от окон жилых помещений дома не менее, м: одиночные или двойные - 10, до 8 блоков - 25, свыше 8 до 30 блоков - 50. Площадь застройки сблокированных сараев не должна превышать 800 кв.м. Расстояние от сараев для скота и птицы до шахтных колодцев должно быть не менее 20 м. Допускается пристройка хозяйственного сарая (в том числе для скота и птицы), гаража, бани, теплицы к усадебному дому с соблюдением требований санитарных и противопожарных норм.

- Предельные значения коэффициентов застройки и коэффициентов плотности застройки территории жилых и общественно-деловых зон принимается согласно правил землепользования и застройки.

- Параметры застройки жилой и общественно-деловой зон.

- Основные параметры жилых зон:

- Тип застройки – усадебный.

- Этажность – до 3 этажей.

- Плотность населения – 23 человек на 1 га.

- Средний состав семьи – 4,5 чел.

- Зона рекреационного назначения

- На участках, не пригодных под жилищное строительство, организуются рекреационные зоны. Планируемые рекреационные зоны имеют непосредственные связи с жилыми и общественно-деловыми зонами.

- В состав зон рекреационного назначения могут включаться зоны в границах территорий, занятых лесами, скверами, парками, садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

- На территории рекреационных зон не допускаются строительство новых и расширение действующих промышленных, коммунально-складских и других объектов, непосредственно не связанных с эксплуатацией объектов рекреационного, оздоровительного и природоохранного назначения.

- Предусмотрена непрерывная система озелененных территорий общего пользования и других открытых пространств в увязке с природным каркасом.

- При размещении скверов и садов следует максимально сохранять участки с существующими насаждениями и водоемами.

- Озелененные территории общего пользования должны быть благоустроены и оборудованы малыми архитектурными формами: фонтанами и бассейнами, лестницами, пандусами, подпорными стенками, беседками, светильниками и др. Число светильников следует определять по нормам освещенности территорий.

- Параметры зоны рекреационного назначения.

- Основные параметры рекреационной зоны:

- Площадь садов и скверов не менее, га:

- садов жилых районов .........................  3

- скверов ...............................................  0,5

- Объекты, предлагаемые к размещению:

- -детский парк 3,0 га

- Производственная зона.

- Производственная зона включает территории всех предприятий основного и сопутствующего назначения со всеми их зданиями, сооружениями и коммуникациями.

- В состав производственных зон могут включаться:

- - коммунальные зоны - зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли;

- - производственные зоны - зоны размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду, требующие устройства санитарно-защитных зон шириной более 50 м;

- - иные виды производственной, инженерной и транспортной инфраструктур.

- В производственных зонах допускается размещать сооружения и помещения объектов аварийно-спасательных служб, обслуживающих расположенные в производственной зоне предприятия и другие объекты.

- При размещении и реконструкции предприятий и других объектов на территории производственной зоны следует предусматривать меры по обеспечению их безопасности в процессе эксплуатации, а также предусматривать в случае аварии на одном из предприятий защиту населения прилегающих районов от опасных воздействий и меры по обеспечению безопасности функционирования других предприятий. Степень опасности производственных и других объектов определяется в установленном законодательством порядке в соответствии с техническими регламентами.

- В пределах производственных зон и санитарно-защитных зон предприятий не допускается размещать жилые дома, гостиницы, общежития, садово-дачную застройку, дошкольные и общеобразовательные учреждения, учреждения здравоохранения и отдыха, спортивные сооружения, другие общественные здания, не связанные с обслуживанием производства. Территория санитарно-защитных зон не должна использоваться для рекреационных целей и производства сельскохозяйственной продукции.

- Оздоровительные, санитарно-гигиенические, строительные и другие мероприятия, связанные с охраной окружающей среды на прилегающей к предприятию загрязненной территории, включая благоустройство санитарно-защитных зон, осуществляются за счет предприятия, имеющего вредные выбросы.

- Функционально-планировочную организацию промышленных зон необходимо предусматривать в виде кварталов (в границах красных линий), в пределах которых размещаются основные и вспомогательные производства предприятий, с учетом санитарно-гигиенических и противопожарных требований к их размещению, грузооборота и видов транспорта, а также очередности строительства.

- Территория, занимаемая площадками промышленных предприятий и других производственных объектов, учреждениями и предприятиями обслуживания, должна составлять, как правило, не менее 60% всей территории промышленной зоны.

- Нормативный размер участка промышленного предприятия принимается равным отношению площади его застройки к показателю нормативной плотности застройки площадок промышленных предприятий в соответствии с СП 18.13330.

- При размещении предприятий и других объектов необходимо предусматривать меры по исключению загрязнения почв, поверхностных и подземных вод, поверхностных водосборов, водоемов и атмосферного воздуха с учетом требований СП 18.13330, а также положений об охране подземных вод.

- Размеры санитарно-защитных зон следует устанавливать с учетом требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200. Достаточность ширины санитарно-защитной зоны следует подтверждать расчетами рассеивания в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах промышленных предприятий, в соответствии с методикой.

- Минимальную площадь озеленения санитарно-защитных зон следует принимать в зависимость от ширины зоны, %:

- до  300 м ................................................. 60

- св. 300 до 1000 м ................................... 50

- "  1000 "  3000 м ..................................... 40

- "  3000 м .................................................. 20

- В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и общественно-деловых зон необходимо предусматривать полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 50 м, а при ширине зоны до 100 м - не менее 20 м.

- На коммунально-складских территориях следует размещать предприятия пищевой (пищевкусовой, мясной и молочной) промышленности, общетоварные (продовольственные и непродовольственные), специализированные склады (холодильники, картофеле-, овоще-, фруктохранилища), предприятия коммунального, транспортного и бытового обслуживания населения.

- Размеры санитарно-защитных зон для картофеле-, овоще- и фруктохранилищ следует принимать не менее 50 м.

- При организации сельскохозяйственного производства необходимо предусматривать меры по защите жилых и общественно-деловых зон от неблагоприятного влияния производственных комплексов, а также самих этих комплексов, если они связаны с производством пищевых продуктов, от загрязнений и вредных воздействий иных производств, транспортных и коммунальных сооружений. Меры по исключению загрязнения почв, поверхностных и подземных вод, поверхностных водосборов, водоемов и атмосферного воздуха должны соответствовать санитарным нормам. При формировании производственных зон сельских поселений расстояния между сельскохозяйственными предприятиями, зданиями и сооружениями следует предусматривать минимально допустимые исходя из санитарных, ветеринарных, противопожарных требований и норм технологического проектирования.

- На территории животноводческих комплексов и ферм и в их санитарно-защитных зонах не допускается размещать предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции, объекты питания и объекты, к ним приравненные.

- Линии электропередачи, связи и других линейных сооружений местного значения следует размещать по границам полей севооборотов вдоль дорог, лесополос, существующих трасс с таким расчетом, чтобы обеспечивался свободный доступ к коммуникациям с территорий, не занятых сельскохозяйственными угодьями.

- Производственные зоны сельских поселений, как правило, не должны быть разделены на обособленные участки железными и автомобильными дорогами общей сети.

- При размещении сельскохозяйственных предприятий и других объектов необходимо предусматривать меры по исключению загрязнения почв, поверхностных и подземных вод, поверхностных водосборов, водоемов и атмосферного воздуха.

- В поселке к существующим 16,7 га зоны производственного использования в северной части добавлено еще 8,2 га, таким образом площадь производственной зоны станет  24,9 га. Возможно использование для размещения непищевых производств зоны специального назначения  площадью 33 га – санитарно-защитной зоны от участка компостирования ТБО, также в северной части села. Итого в границах населенного пункта площадь производственной зоны может составить почти 58 га.

- В границах муниципального образования на долгосрочную перспективу предусмотрен еще один участок в северо-восточной части площадью 41,5 га, тогда площадь производственных зон составит 99,5 га.

- На сегодняшний день не все производственные территории задействованы, часть из них используется экстенсивно. Необходимо провести инвентаризацию производственных территорий с целью их более интенсивного использования.

- *площади территорий, приведенные в этой главе и далее, получены путем картометрических измерений.

6.3.6 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА.

Муниципальное образование Деминский сельсовет находится в юго – восточной части Пономаревского района. Сельсовет на севере граничит с Софиевским сельсоветом, на западе – с  Дюсьментьевским сельсоветом, на юге – с Ратчинским сельсоветом Шарлыкского района, на востоке – с Дубровским сельсоветом Шарлыкского района.

Согласно схеме территориального планирования Оренбургской области  МО Деминский сельсовет расположен в 30 км. от районного центра Пономаревского района  и в 4,0  км от федеральной трассы  Казань – Оренбург, проходящей по территории района.

МО Деминский сельсовет расположено в стороне от основных железнодорожных путей сообщения, поэтому все грузовые и основные пассажирские перевозки осуществляются автомобильным транспортом. Ближайшая железнодорожная станция расположена в 136 км южнее в г. Сорочинск.

Ближайший пассажирский аэропорт расположен в городе Оренбург, который для жителей района находится в 3 – 3,5 часовой транспортной доступности. Железных дорог на территории сельсовета нет.

Основой дорожной сети Пономаревского района является сеть автомобильных дорог общего пользования общей протяженностью  285,068 км, в том числе асфальтобетонных – 57,3 км (трасса федерального значения Оренбург-Казань, проходит через  6 населенных  пунктов района, в т.ч.  через райцентр), щебенчатых – 191,6 км, грунтовых (без покрытия) – 36,1 км (территориального значения – 227,76 км).

Таблица 6.3.6-1 Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, находящихся в государственной собственности Оренбургской области на основании постановления Правительства Оренбургской области от 10.04.2012г. №313-п, проходящих по территории Деминского сельсовета:

| № п/п | Идентификационный номер | Наименование автомобильной дороги (далее – а/д) | Всего, км | В том числе с твердым покрытием, км | Категория дороги |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| 1. | 53 ОП МЗ 53Н-0003350 | подъезд к пос. Река Дема от а/д Казань–Оренбург | 4,30 | 4,30 | IV |
| 2. | 53 ОП МЗ 53Н-2409000 | обход пос. Река Дема | 2,00 | 2,00 | IV |
| 3. | 53 ОП МЗ 53Н-2414000 | Река Дема–Софиевка | 6,00 | 6,00 | IV |

На территории МО Деминский сельсовет отсутствуют АЗС и станции технического обслуживания. На перспективу развития не предвидится строительство АЗС с целью сохранения и улучшения экологической обстановки среды проживания населения. Проектом предлагается лишь организация СТО на 4 поста в проектируемой производственной зоне.

В настоящее время улично-дорожная сеть села представлена тремя основными улицами: ул. Оренбургская, ул. Софиевская (асфальтное покрытие) и ул. Илекская (продолжение ул. Софиевская, грунтовое покрытие). Поперечный профиль улиц варьируется от 20 до 50 метров. Тротуаров как таковых в селе нет. Автобусное сообщение внутри села отсутствует.

Протяженность дорог по картографическим замерам в границах МО Деминский сельсовет составляет:

- дороги межмуниципального значения -  6130 м.

- основная улично-дорожная сеть – 5250 м.

На территории МО Деминский сельсовет насчитывается два искусственных сооружения, представленный железным мостом на севере МО проходящий через реку Дёма по дороге на Софиевку и водопропускной трубой расположенной в овраге на юге МО.

Проектные предложения:

- Реконструировать и привести в соответствии с ГОСТом улично-дорожную сеть на территории МО Деминский сельсовет.

- Строительство станции технического обслуживания на 4 поста с автомойкой.

- Строительство улично-дорожной сети с усовершенствованным покрытием общей протяженностью 4750м., в новой жилой зоне, располагающейся в западной и южной части поселка с выходами на региональную дорогу.

- Строительство двух переходов через овраг в южной части МО в виде водопропускных труб, для соединения двух жилых зон.

- Продление улицы Илекская, до пересечения с дорогой на Софиевку.

- Предложен вариант трассы для выноса региональной автомобильной дороги за западную границу населенного пункта. На картах функционального зонирования населенного пункта и Муниципального образования Деминский сельсовет данная автомобильная дорога нанесена условно для обращения в Региональный орган власти с предложением ее утверждения.

Рисунок 6.3.6-1 Схема переноса региональной автомобильной дороги в обход МО Деминский сельсовет.

6.3.7. ИНЖЕНЕРНАЯ ЗАЩИТА  И ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ.

Рельеф территории муниципального образования в основном равнинный, пересечён местами неглубокими оврагами и балками. Абсолютные отметки на территории колеблются в пределах 281-170,1 м в восточной части МО с дальнейшем понижением в западном направлении до отметки 107,2 м.

Неблагоприятных физико-геологических явлений (обвалы, насты, оползни и др.) на территории МО Деминский сельсовет отсутствуют. Поэтому особых инженерных мероприятий по благоустройству территории не предусматривается, за исключением работ по приведению территории в состояние пригодное для застройки, движения транспорта и организации системы отвода поверхностных вод.

Водоотвод решается открытым способом по кюветам, сброс талых и дождевых вод производится на пониженные участки рельефа.

Можно считать, что ливневая канализация в поселении  полностью отсутствует. Это способствует развитию эрозионных процессов, повышению уровня грунтовых вод, загрязнению территории водотоков.

Жилая застройка села, имеющая линейно-вытянутую  планировочную структуру с севера на юг, ограничена с восточной стороны поймой реки Дема, протекающей по тальвегу рельефа. Река Дема берет свое начало на Бугульминско-Белебеевской возвышенности и впадает в  р. Белая (Башкирия).

Территория восточной части МО (правобережье реки Дема) подвержена возможному паводковому затоплению талыми водами с возвышенностей.

Перечисленные  отрицательные  природные  явления  и  проведенный  анализ состояния  территории  показал,  что  для  ликвидации  названных  неблагоприятных природных  условий  и  в  целях  повышения  общего  благоустройства  территории необходимо выполнение комплекса мероприятий по инженерной защите и подготовке территории в составе:

1. Организация поверхностного стока. Отвод поверхностных вод предусматривается осуществлять открытой системой водоотвода, состоящей из лотков, кюветов, нагорных канав.

2. Регулирование русла реки Дема расчисткой и углублением дна.

3. Укрепление берега реки Дема с предварительным  уполаживанием берегов с целью ликвидации их разрушения, и, как следствие,  скопление и заиливание дна русла, создание выносных скоплений. Крепление откосов   предлагается из каменной наброски по подстилающему щебеночному слою.

Для пропуска поверхностных вод через отсыпанное полотно автодороги необходима прокладка через тело полотна водопропускной железобетонной трубы  диаметром не менее 1,0 м.

4. Рекультивация нарушенных территорий. Проектом предлагается рекультивация части территорий  под свалкой ТБО, расположенной вдоль дороги на Софиевку, при дальнейшем переоборудованием ее под участок компостирования ТБО.

Приведенный состав инженерных мероприятий разработан в объеме, необходимом для  обоснования  планировочных  решений  и  подлежит  уточнению  на  последующих стадиях проектирования.

6.3.8. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА.

6.3.8.1 Водоснабжение

Существующее положение

По данным, предоставленным администрацией МО Деминский сельсовет, на территории поселения отсутствует централизованное водоснабжение.

Водоснабжение населенного пункта пос. Река Дема осуществляется от индивидуальных скважин, расположенных во дворе каждого домохозяйства.

По центральной улице поселка (ул. Оренбургской) подземные воды залегают на небольшой глубине, и поэтому весной вода часто затопляет погреба жителей. Такое положение может повлиять на качество воды в скважинах.

Водоснабжение здания сельской администрации и школы осуществляется также от индивидуальных  скважин.

Поливочного  водопровода  в поселке  нет.

Проектное решение

На территории Оренбургской области действует региональная целевая программа «Обеспечение населения Оренбургской области питьевой водой» на 2011-2016 годы, основной целью которой является улучшение состояния здоровья людей и оздоровление социально-экологической обстановки за счет обеспечения населения в достаточном количестве питьевой водой нормативного качества при условии соблюдении требований охраны и рационального использования питьевого водоснабжения.

В рамках вышеуказанной программы необходимо провести изыскательские работы с целью определения источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения с последующей разработкой проекта централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения для пос. Река Дема с проектом зон санитарной охраны вод источников водоснабжения и водопроводных сетей, разработать проектную документацию на  организацию водозаборов и водоводов.

Расчётные показатели рассчитаны  для жилой застройки с ХВС и канализацией, с ванными и местными водонагревателями.

Удельное водопотребление на одного жителя составляет 200л/сут. Потребность в воде в расчетный  срок составит 129940 м3/год.

Расход воды на пожаротушение

Расчетный расход воды на пожаротушение и расчетное количество одновременных пожаров принимается в соответствии с таблицей №7 – ФЗ № 123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и исходя из характера застройки и проектной численности населения. Расчетная продолжительность тушения одного пожара составляет - 3 часа, а время пополнения пожарного объема воды 24 часа.

Принимаем один пожар в жилой застройке, с расходом воды на наружное пожаротушение 5 л/сек. На один пожар, и один пожар на предприятии с расходом воды 10 л/сек. Расход воды на наружное пожаротушение составит 15 л/сек.

Расход воды на внутреннее пожаротушение принимаем из расчета 1струи  по 5л/сек. Суммарный расход воды на пожаротушение составит -20 л/сек.

Требуемый неприкосновенный трехчасовой противопожарный запас воды составляет: (20*3600*3)\1000=216м3.

6.3.8.2 Водоотведение

Существующее положение

Центральной канализации в  поселке Река Дема нет.  Нет промышленно-производственных стоков. Хозяйственно-бытовые стоки от жилых домов сбрасываются в канализационные выгреба.

Причиной загрязнения водоемов могут послужить неочищенные сточные воды населенных пунктов, ливнестоки с полей и животноводческих объектов.

В Оренбургской области проектом намечается обеспечение централизованными системами канализации развивающихся населенных пунктов с численностью жителей более 200 чел, в остальных - автономными системами заводского изготовления. Строительство централизованных систем в малых населенных пунктах экономически невыгодно из-за слишком большой себестоимости очистки 1 м3 стока.

Проектом предлагается стоки животноводческих комплексов очищать на локальных очистных сооружениях (ЛОС) либо до степени, разрешенной к приему в систему водоотведения, либо полностью до нормативных показателей, разрешенных к сбросу в водные объекты.

Стоки промпредприятий должны очищаться на ЛОС до показателей, разрешенных к сбросу в централизованные системы водоотведения населенных пунктов, в соответствии с «Правилами приема производственных сточных вод в системы канализации населенных пунктов».

Проектные предложения

С целью улучшения санитарной обстановки, уменьшения загрязнения водных объектов, необходимо выполнить следующие мероприятия:

- организация централизованной хозяйственно-бытовой системы водоотведения, включающей проектирование и строительство сборных и отводящих коллекторов, насосных станций и очистных сооружений хозяйственно-бытового стока в селе и проектируемой жилой застройке. Все выпуски очищенных стоков должны быть расположены в строгом соответствии со СНиП 2.04.03-85 и др. нормативными документами;

- в целях защиты поверхностных и подземных вод в зоне хозяйственной деятельности предусматривается строительство сливных станций для не канализованной части поселений и специальных очистных сооружений канализации животноводческих ферм;

- Проектом предложено размещение очистных сооружений для хозяйственно-бытовых стоков в северо-западной части Муниципального образования, с учетом благоприятного рельефа местности. Размер земельного участка для очистных сооружений канализации принят согласно Нормативам градостроительного проектирования по Оренбургской области (таблица 41).

6.3.8.3 Электроснабжение

Современное состояние

Электроснабжение МО Деминский сельсовет осуществляется через распределительную  подстанцию 35/10 кВ “Софиевка” мощностью 8 МВА по линиям 10 кВ до трансформаторных подстанций (ТП). В муниципальном образовании имеется 13 ТП общей установленной мощностью 2433 кВА. Загруженность составляет 60%.Общий износ электрических сетей составляет 27%. Все источники электроснабжения и линии электропередачи имеют проектные охранные зоны.

Проектное предложение

Проектные решения и удельные нормативные показатели,  положенные в основу проекта и приняты в соответствии со СНиП 2.07.01-89*.

Дополнительная потребность в электроэнергии на расчетный период, при норме электропотребления для сельских поселений 950 кВт час/год на 1 человека, составит - 950000кВт час/год. Для обеспечения электрической энергией новой жилой застройки, объектов соцкультбыта и других необходимо предусмотреть строительство  отпаечных  ВЛ-10 кВ  к трансформаторным подстанциям (подстанции на ответвлениях). А также строительство ВЛ-0,4кВ от ТП к жилому сектору и другим объектам.

6.3.8.4 Теплоснабжение

Современное состояние

Центральное теплоснабжение в селе Река Дема отсутствует. Жилые дома отапливаются от индивидуальных АОГВ.

В поселке в общественно-деловой зоне, рядом с сельской администрацией расположена котельная, которая отапливает здание школы.

Здание администрации и здание ФАПа имеют свои собственные газовые котлы.

Проектное предложение

Теплоснабжение новой малоэтажной застройки осуществлять от АОГВ, а новых общественных зданий от экологически чистых мини-котельных.

6.3.8.5 Газоснабжение

Современное состояние

Газоснабжение населенного пункта МО Деминский  сельсовет осуществляется на базе природного газа, через автоматическую газовую распределительную станцию (АГРС) с. Пономаревка. Схема распределительных газовых сетей – двухступенчатая: высокого давления 12 кг/ см2 от АГРС до ГРП и низкого давления 0,0003 МПа, от ГРП до потребителя. Всего на территории  села установлено 2 газораспределительных  устройства. Общий объем газификации составляет 98%.

Проектное предложение

При проектировании газопроводов к новым кварталам учитывать данные ранее разработанных схем газоснабжения. Газоснабжение проектируемых кварталов предлагается предусмотреть от существующих газопроводов с учетом дополнительных нагрузок на ГРП. Дополнительно предусматривается прокладка газопроводов высокого и низкого давления.

На перспективу расход газа учитывается на коммунально-бытовые нужды из расчета 200 м3/год на одного жителя и отопления малоэтажной застройки исходя из месячной нормы расхода 8,5 м3 на 1 м2 обтапливаемой общей площади в месяц.

Дополнительный годовой расход газа для новой жилой застройки будет составлять:

- на коммунально-бытовые нужды 2032г. – 200000 м3,

- на отопление малоэтажной застройки 2032г. – 1785000м3

. Итого: 2032г. – 1985000 м3

Всего: включая неучтенные расходы 10 %: 2032г. – 2183500 м3

6.3.8.6 Средства связи

Деминский сельсовет телефонизирован. Связь является составной частью хозяйственной и социальной инфраструктуры сельсовета. Она обеспечивает потребность органов государственной власти и управления, безопасности и правопорядка, хозяйственных субъектов и физических лиц в услугах почтовой связи, телефонной передачи данных. Поставщик стационарной телефонной связи Пономаревский  РУС Оренбургского филиала ОАО «Рос теле ком». Линии связи в основном воздушные. Используется также волоконно-оптический кабель и кабель с медными жилами.

Телефонная плотность составляет 13 телефонов на 100 человек. По прогнозу социально-экономического развития в 2010-2012 годах наличие квартирных телефонных аппаратов в сети общего пользования изменится незначительно. Это связано с динамичным развитием сотовой связи. Сотовая связь представлена компаниями: «Билайн», «Мегафон», «МТС».

Проектное предложение

Для развития связи необходимы следующие мероприятия:

- перевод аналогового оборудования АТС на цифровое  стационарное с использованием, по возможности, оптико-волоконных линейных сооружений. Проектом предложено размещение автоматической телефонной станции в планируемом здании администрации по ул. Оренбургской;

-развитие сети сотовой связи;

- развитие сети интернет.

6.3.9 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Данный раздел подготовлен с учетом материалов Государственного доклада «О санитарно-эпидемиологической обстановке в Пономаревском  районе Оренбургской области в 2010 году».

Для обеспечения устойчивого и безопасного градостроительного развития МО Деминский сельсовет необходимо решение целого ряда проблем в сфере экологии. Генпланом предусмотрены природоохранные мероприятия для защиты атмосферного воздуха, водных объектов, почв и т.д.

При планировке и застройке поселений следует выполнять требования по обеспечению экологической безопасности и охраны здоровья населения, предусматривать мероприятия по охране природы, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, оздоровлению окружающей среды. На территории поселений необходимо обеспечивать достижение нормативных требований и стандартов, определяющих качество атмосферного воздуха, воды, почв, а также допустимых уровней шума, вибрации, электромагнитных излучений, радиации и других факторов природного и техногенного происхождения.

В целях охраны окружающей среды, улучшения экологического состояния территории МО Деминский сельсовет устанавливаются  водоохранные зоны, санитарно-защитные зоны, охранные зоны вокруг объектов, требующих особого внимания (см. раздел «Зоны с особыми условиями использования»).

6.3.9.1 Атмосферный воздух. Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Атмосферный воздух является  важнейшей и неотъемлемой частью среды  обитания человека. Степень его загрязнения относится к числу приоритетных факторов, влияющих на здоровье населения. Слагаемыми качества атмосферного воздуха являются интенсивность загрязнения его выбросами, как от стационарных источников загрязнения (промышленные предприятия), так и передвижных (транспорт).

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха на территории Пономаревского района являются выбросы от  котельных предприятий, организаций, учреждений, работающих на природном газе;  автотранспорт;  технологические выбросы  факелов нефтескважин нефтедобывающей отрасли. Количественный учет стационарных и нестационарных источников загрязнения  на территории района не велся. Стационарных постов, ведомственных лабораторий по контролю за качеством атмосферного воздуха в районе нет. Лабораторный контроль за качеством атмосферного воздуха проводится лабораторией Абдулинского филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области». Превышение ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не отмечалось.

В результате комплексного анализа проведенного во время подготовки Генерального плана на территории Деминского сельсовета выявлены следующие объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающею среду.

Таблица 6.3.9-1- СЗЗ предприятий, сооружений и иных объектов выявленных на территории Деминского сельсовета.

| № п/п | Наименование объекта | Класс опасности | Размер санитарно-защитной зоны (санитарного разрыва для Ж/Д), метров |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мельница | IV | 100 |
| 2. | Лесопильный цех | IV | 100 |
| 3. | Склады | V | 50 |
| 4. | Зерносклад | V | 50 |
| 5. | Производство окон | V | 50 |
| 6. | Пекарня | V | 50 |
| 6. | Кладбища смешанного и традиционного захоронения | V | 50 |
| 7. | Свалка ТБО | I | 1000 |

Мероприятия по охране атмосферного воздуха

На территории МО Деминский сельсовет крупные промышленные предприятия отсутствуют. Поэтому основными загрязнителями воздуха, как говорилось, выше, являются выбросы от  котельных предприятий, организаций, учреждений, работающих на природном газе;  автотранспорт;  технологические выбросы  факелов нефтескважин нефтедобывающей отрасли соседних сельсоветов Пономаревского района.

В связи с этим, для обеспечения устойчивого и безопасного градостроительного развития как МО Деминский сельсовет, так и района в целом необходимо решение целого ряда проблем в сфере экологии. Одним из самых эффективных средств оптимизации природопользования являются штрафы. Размеры штрафов должны быть такими, чтобы они сделали невыгодным нарушение норм природопользования. Выплата штрафов не должна освобождать виновных от обязанностей по ликвидации последствий допущенных ими нарушений. Помимо штрафных санкций за сверхнормативное загрязнение почв, вод и атмосферного воздуха, необходимо внедрить повышенные платы и штрафы за все виды ущерба: затопление и подтопление территорий, прилегающих к дорогам и другим водоподпорным сооружениям, механическое разрушение растительности и почв, лесные пожары, браконьерство и др.

При отсутствии разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, а также при нарушении условий, предусмотренных данными разрешениями, выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух должны быть ограничены, приостановлены или прекращены в порядке, определенном Постановлением Правительства РФ от 28 ноября 2002 года №847.

Также рекомендуется максимально озеленять СЗЗ с организацией полосы древесно-кустарниковых насаждений со стороны жилой застройки. Санитарно-защитная зона для предприятий IV, V классов должна быть максимально озеленена - не менее 60% площади; для предприятий II и III класса - не менее 50%; для предприятий, имеющих санитарно-защитную зону 1000 м и более - не менее 40% ее территории.

При получении прогнозов неблагоприятных метеорологических условий,  природопользователи, имеющие источники выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, обязаны уменьшить выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух.

С целью улучшения акустического режима проектируемой жилой застройки, расположенной в зоне воздействий автомобильных дорог, рекомендуется вдоль дорог построить шумозащитные экраны. Также защита жилых кварталов от шума должна сопровождаться подсадкой защитных древесно-кустарниковых полос. Эти мероприятия позволят снизить и концентрации вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферы на территории населенных пунктов.

В соответствии со статьей 45 ФЗ «Об охране окружающей среды» юридические и физические лица, осуществляющие эксплуатацию автомобильных транспортных средств, обязаны соблюдать нормативы допустимых выбросов веществ, а также принимать меры по обезвреживанию загрязняющих веществ, в том числе их нейтрализации, снижению уровня шума и иного негативного воздействия на окружающую среду.

Экологические требования к автотранспорту, в первую очередь, включают его соответствие или несоответствие техническим нормативам выбросов вредных веществ в атмосферу, установленных соответствующими стандартами. Транспортные средства, выбросы которых оказывают вредное воздействие на атмосферный воздух, подлежат регулярной проверке на соответствие таких выбросов техническим нормативам выбросов.

Положение «Об ограничении, приостановлении или прекращении выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и вредных физических воздействий на атмосферный воздух», утвержденное Постановлением Правительства РФ от 28 ноября 2002 года N 847 гласит: если в ходе регулярных проверок транспортных и иных передвижных средств на соответствие осуществляемых ими выбросов техническим нормативам установлено превышение технических нормативов, эксплуатация указанных средств запрещается в соответствии со статьей 17 Федерального закона "Об охране атмосферного воздуха".

При размещении новых объектов в планируемой производственной зоне необходимо оценивать имеющиеся территориальные ресурсы для организации санитарно-защитной зоны, т.е. фактическое расстояние до границы нормируемых территорий (как существующих, так и планируемых). Приоритетом считать соблюдение установленных гигиенических нормативов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и уровней физического воздействия на атмосферный воздух.

6.3.9.2 Поверхностные воды.

Подробно водные объекты, расположенные на территории МО Деминский сельсовет описаны в разделе «Природные условия».

Водоемов 1 категории используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения в районе нет. Состояние водных объектов, используемых для рекреации (2 категории) в санитарно-эпидемиологическом отношении остается стабильной.    Объектом надзора на территории Пономаревского района являются 2-а поверхностных водоема относящихся ко 2-ой категории водопользования – река Дема и пруд «Матвеевский». За текущий год проводился лабораторный контроль воды водоемов  на микробиологические, паразитологические,  санитарно-химические показатели. На  протяжении 2-х лет качество воды  открытых водоемов  не ухудшается.

Таблица  6.3.9.2-1. Лабораторный контроль воды открытых водоемов.

|  | 2009 год |  | 2010год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего проб /не станд. | % не станд. | Всего проб/ не станд. | % не станд. |
| Микробио логические показатели | 34/0 | 0 | 16 | 20 |
| Санитарно-химические показатели | 20/0 | 0 | 17 | 0 |
| Паразитологические показатели | 22/0 | 0 | 14 | 0 |

Из таблицы видно, что контроль воды по всем показателям соответствует нормам.

Основной водной артерией Деминского сельсовета является река Дема. Общая протяженность реки – 111 км., скорость течения – 2 м/с., ширина реки – 15 м., глубина – 1,2 м. Протяженность реки в пределах района составляет – 63 км, в пределах сельсовета – 7 км. Ширина реки колеблется в пределах 8-12 км. Ширина водоохраной зоны составляет 200 м.

Основными источниками загрязнений воды открытых водоемов Деминского сельсовета могут являться:

- личные подворья в сельских населенных пунктах;

- использование открытых водоемов для отдыха и в качестве рекреационных зон;

- поверхностные сточные воды.

Немаловажными источниками загрязнения открытых водоемов также   являются: объекты нефтедобычи, летние площадки для скота  в селах района, мойка автотранспорта.

МО Деминский сельсовет расположен на юго – восточной окраине района, вдали от нефтеперерабатывающего комплекса Пономаревского района. Река Дема берет свое начало на Бугульминско-Белебеевской возвышенности, впадает в р. Белую и в пределах района течет с юга  в северо-западном направлении. В связи с этим, качество поверхностных вод на территории МО Деминский сельсовет удовлетворительное.

Хозяйственно - питьевое водоснабжение поселка Река Дема  базируется  на  эксплуатации 	индивидуальных скважин, находящихся в каждом домохозяйстве.

Уровень суммарного риска развития неканцерогенных (токсических) эффектов (ПДК HQ>1) и уровень канцерогенного риска (ПДК 1*10-6<IR<1*10-4, который подлежит постоянному контролю) питьевой воды в МО Деминский сельсовет не превышает допустимое значение.

Ситуация по онкологической заболеваемости населения Оренбургской области остается напряженной: на протяжении последних пяти лет этот показатель неуклонно растет. В 2007году превышение среднеобластного показателя онкологической заболеваемости населения (360,6 на 100000 населения) наблюдается в 17 территориях области, в том числе и в МО Деминский  сельсовет сельсовет Пономаревского района.

Таким образом, в МО Деминский сельсовет Пономаревского района качество питьевой воды соответствует предельно допустимым значениям, но показатель онкологической заболеваемости населения показывает, что требуются:

- разработка и проведение плановых оздоровительных мероприятий,

- оптимизация санитарного надзора за водоснабжением;

- оптимизация лабораторно-инструментального контроля за качеством питьевой воды, поступающей потребителю.

- проведение обязательного контроля радоноопасности территории при отводе земельных участков для нового строительства.

Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод.

Согласно Водному Кодексу Российской Федерации от 03.06.2006г №74–ФЗ установлены  водоохранные зоны для рек или ручьев МО Деминский сельсовет в размере 50 м и 200 м.

В границах водоохранных зон запрещается:

•	использование сточных вод для удобрения почв;

•	размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

•	осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

•	движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах прибрежных защитных полос запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

В целях защиты водоемов и водотоков от загрязнения рекомендуется строго соблюдать перечисленные требования.

В связи с тем, что на территории сельсовета отсутствует централизованное водоснабжение (водозаборные скважины и станции подъема питьевой воды) и базируется  на  эксплуатации 	индивидуальных скважин, находящихся в каждом домохозяйстве, на карте “Зоны с особыми условиями использования территории, территории ограниченной градостроительной деятельности и подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций в границах МО и населенного пункта пос. Река Дема”, не нанесены зоны санитарной охраны источников водоснабжения.

На территории Оренбургской области утверждена региональная целевая программа «Обеспечение населения Оренбургской области питьевой водой на 2011-2016 годы» основной целью которой является улучшение состояния здоровья людей и оздоровление социально-экологической обстановки за счет обеспечения населения в достаточном количестве питьевой водой нормативного качества при условии соблюдении требований охраны и рационального использования питьевого водоснабжения.

В рамках вышеуказанной программы необходимо  провести изыскательские работы с целью определения источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения с последующей разработкой проекта централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения для села с проектом зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводных сетей.

В границах ЗСО подземных водозаборов, водопроводных сооружений и водоводов запрещается:

а) применение удобрений и ядохимикатов;

б) размещение кладбищ, скотомогильников, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих траншей и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод.

В пределах санитарных разрывов водоводов не допускается располагать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Нарушение требований по охране и рациональному использованию водных объектов должно вести за собой ограничение, приостановление или запрещение эксплуатации хозяйственных и других объектов, влияющих на состояние водных объектов.

6.3.9.3 Качество почвы населенных мест.

Вероятными источниками загрязнения почвы на территории района являются действующие промышленные и сельскохозяйственные предприятия, грузовой и легковой автотранспорт, содержание личных подворий.

В 2010г  проводился лабораторный контроль за состоянием почвы. Результаты контроля представлены в таблице.

Таблица 6.3.9.3-1 Лабораторный контроль за почвой.

|  | 2009г. | 2010г. |
| --- | --- | --- |
| Число исследованных проб по санитарно-химическим показателям | 13 | 4 |
| из них не соответствует гигиеническим нормативам (%) | 0 | 0 |
| из них по содержанию тяжелых металлов | 13 | 3 |
| Число исследованных проб по микробиологическим показателям | 52 | 17 |
| из них не соответствует гигиеническим нормативам (%) | 0 | 0 |
| Число исследованных проб по паразитологическим показателям | 52 | 31 |
| из них не соответствует гигиеническим нормативам (%) | 0 | 0 |
| Число исследованных проб на радиоактивные вещества | 44 | 4 |
| из них не соответствует гигиеническим нормативам (%) | 0 | 0 |

Отобранные пробы почвы по санитарно-химическим,  микробиологическим, паразит логическим показателям соответствуют гигиеническим нормативам.

Мероприятия по охране почв.

Учитывая тот факт, что почвенный покров Деминского сельсовета представлен плодородными почвами – типичными черноземами,  необходимо особенно ответственно отнестись к сохранению плодородных свойств почв на данной территории.

Занимая центральное место в биосфере и являясь начальным звеном всех трофических  цепей, загрязненная почва может стать источником вторичного загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, подземных вод, продуктов питания растительного происхождения и кормов животных и тем самым влиять на эколого-гигиеническую обстановку в целом.

Загрязненная почва может оказывать неблагоприятное влияние на условия проживания и  здоровье населения, так как является накопителем химических веществ  техногенной природы и фактором передачи инфекционных и паразитарных заболеваний.

Неблагоприятная ситуация по образованию, использованию, хранению и захоронению отходов производства и потребления, сложившаяся в   районе,  продолжает оставаться в числе приоритетных факторов риска, влияющих на здоровье  населения.

В связи с этим необходим комплекс мероприятий по оздоровлению почв. Основными профилактическими мероприятиями на почвах, загрязненными тяжелыми металлами, являются:

- улучшение агрофизических свойств почв повышением доз органических и фосфорных удобрений;

- возделывание культур, отличающихся пониженным накоплением тяжелых металлов (бахчевые, картофель, томаты и др.);

- возделывание технических культур;

- замена почвенного слоя в особенно загрязненных участках населенных пунктов, обработка почв гуматами, которые связывают тяжелые металлы и переводят их в соединения, недоступные для растений;

- стимуляцию почвообразовательных процессов с помощью специальных комплексов микроорганизмов – гумусообразователей и пр.

- для сокращения содержания пыли необходимо увеличение количества и плотности зеленых насаждений.

Кроме того, необходима разъяснительная (просветительская) работа среди населения, особенно среди владельцев колхозно-фермерских хозяйств.

Для обеспечения охраны и рационального использования почвы необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по ее рекультивации. Рекультивации подлежат земли, нарушенные и (или) загрязненные при:

- разработке месторождений полезных ископаемых;

- прокладке трубопроводов различного назначения;

- складировании и захоронении промышленных, бытовых биологических и пр. отходов, ядохимикатов.

Рекультивация нарушенных земель осуществляется для восстановления их для сельскохозяйственных, лесохозяйственных, водохозяйственных, строительных, рекреационных, природоохранных и санитарно-оздоровительных целей.

Согласно ст.67 Водного Кодекса РФ на территориях, подверженных затоплению, размещение новых населенных пунктов, кладбищ, скотомогильников и строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения  специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещается.

# 6.3.9.4. Санитарная очистка населенных мест.

В районе нет специализированных полигонов для хранения, утилизации, обезвреживания промышленных и бытовых отходов.

На территории района эксплуатируются 16 свалок для ТБО, находящихся в ведении поселковых администраций. Санитарно-эпидемиологические заключения (СЭЗ) о соответствии санитарным правилам выбранных участков  для устройства полигонов имеют 9 свалок, что составляет 80%.  Кроме того, общими нарушениями проверенных объектов являются: складирование отходов навалом без промежуточной и окончательной изоляции уплотненного слоя ТБО грунтом или инертным материалом в местах разгрузки и складирования ТБО, отсутствуют переносные сетчатые ограждения для задержки легких фракций отходов, отсутствует земляная  обваловка  мест захоронения отходов, загрязняются участки земли, прилегающие к подъездным дорогам, не ведется учет и контроль за поступающими отходами.

Санитарная очистка МО Деминский сельсовет находится в ведении администрации  сельсовета и осуществляется по предварительным заявкам на имя главы сельсовета.

Свалка ТБО

Утилизация отходов производится на 1 свалке ТБО, размещённой в северо – западной части поселения, площадью 10005 м2. Свалка имеет подъездные пути  и ограждена по всему периметру забором, клас опасности I, СЗЗ – 1000 м.

Фактически по картографическим замерам: минимальное расстояние от  свалки до границы ближайшего жилого квартала составляет  600 м; до границы населенного пункта – 400 м;

- минимальное расстояние до водотока – 500 м.

Скотомогильники на территории поселения отсутствуют.

Предложения по санитарной очистке.

Система санитарной очистки и уборки территорий поселения предусматривает рациональный сбор, быстрое удаление, надежное обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов (хозяйственно-бытовых, жидких из не канализованных зданий, уличного мусора и смета).

При организации санитарной очистке населенных мест необходимо руководствоваться Санитарные правила и нормы СанПиН 42-128-4690-88

"Санитарные правила содержания территорий населенных мест"

(утв. Минздравом СССР 5 августа 1988 г. N 4690-88)

Объектами санитарной очистки и уборки на территории Деминского сельсовета являются территории домовладений, уличные и микрорайонные проезды, парки, скверы общественного пользования и отдыха, объекты культурного назначения, территории предприятий, учреждений, места уличной торговли.

Организация системы современной санитарной очистки поселения включает: сбор и удаление ТБО, сбор и вывоз жидких отходов из неканализованных зданий, уборка территории от мусора, смета, снега, мытье усовершенствованных покрытий.

Участок компостирования ТБО.

Генеральным планом предложено переоборудование существующей свалки ТБО под участок компостирования ТБО с организацией санитарно - защитной зоны в размере 500м.

Сбор и удаление ТБО

Организация сбора и транспортировки бытовых отходов входит в полномочия администрации МО Деминский сельсовет (ст.7, №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002г. (с изм. от 05.02.2007г.).

Ориентировочная удельная норма накопления бытовых отходов для неблагоустроенных жилых домов составляет 450кг/год (1,5 куб.м/год). В настоящее время из расчета на 780 человек объем твердых бытовых отходов для Деминского сельсовета составляет 351 т/год.

На расчетный срок, исходя из численности населения 1780 человек, объем твердых бытовых отходов  составит 851 т/год. При этом размер земельного участка компостирования ТБО составит 0,5-1 га. Размер санитарно-защитной зоны при этом составит 500 м. Данные расчеты приняты в соответствии с  постановлением от 25 сентября 2007г. № 74 “ О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ НОВОЙ РЕДАКЦИИ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ПРАВИЛ И НОРМАТИВОВ САНПИН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫЕ ЗОНЫ И САНИТАРНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ, СООРУЖЕНИЙ И ИНЫХ ОБЪЕКТОВ ”, а также согласно СП 42.13330.2011 “Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений”.

Систему сбора и удаления твердых бытовых отходов с территории Деминского сельсовета генпланом  намечено производить по следующей схеме:

1) На территории одноэтажной застройки рекомендуется организовать проезд спецавтотранспорта по утвержденному маршруту и расписанию с небольшими остановками в определенных местах (перекрестках) с целью сбора бытовых отходов у населения в мусоросборниках одноразового использования (бумажные, картонные, полиэтиленовые мешки). Этот метод позволяет сократить расходы на организацию стационарных мест временного хранения ТБО. Если организация сбора мусора таким образом невозможна,  тогда необходимо оборудовать контейнерные площадки для сбора бытового мусора (оборудование площадки заключается в следующем: твердое покрытие площадки, ограждение площадки или использование контейнеров с крышками, организация беспрепятственного подъезда специализированного автотранспорта, освещение).

2) Для группы малоэтажных домов квартирного типа целесообразно организовать контейнерные площадки и устанавливать несменяемые контейнеры, с последующей перегрузкой в мусоровоз. Система несменяемых сборников отходов является предпочтительной, поскольку позволяет наиболее полно использовать мусоровозный транспорт и достигнуть большей производительности;

3) Для крупногабаритных отходов устанавливать бункеры-накопители на площадке с твердым покрытием в непосредственной близости от дороги.

Для контейнеров должны выделяться специальные площади на территориях домовладений, объектов культурно-бытового, производственного и другого назначения, которые должны быть заасфальтированы и освещены, иметь устройства для стока воды, удобны для подъезда транспорта и подхода жителей. Места размещения контейнеров должны быть намечены с учетом соблюдения расстояния до окон жилых и общественных зданий не менее 20м и не более 100м.

Размещение мест временного хранения отходов, особенно на жилой территории, следует согласовывать с районным архитектором и районными санэпидстанциями.

Срок хранения ТБО в холодное время (при температуре -5 и ниже) составляет не более 3 суток, в теплое время (при плюсовой температуре свыше +5) не более одних суток (ежедневный вывоз). Пищевые отходы летом вывозятся ежедневно, а при минусовой температуре через день (СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест»).

Согласно Концепции обращения с твердыми бытовыми отходами в России РОССТРОЙ РФ 1999года политика в сфере управления бытовыми отходами главным образом должна быть ориентирована на снижение количества образующихся отходов и на развитие методов их максимального использования, т.е. предусматривается внедрение максимального использования селективного сбора ТБО и пунктов приема вторичного сырья с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объема обезвреживаемых отходов.

Сбор и вывоз жидких отходов из неканализованных домовладений

Жидкие отходы из неканализованных домовладений вывозятся ассенизационным вакуумным транспортом. Выгреб следует очищать по мере его заполнения, но не реже одного раза в полгода.

Неканализованные уборные и выгребные ямы следует дезинфицировать растворами состава: хлорная известь (10%), гипохлорид натрия (3-5%), лизол (5%), нафтализол (10%), креолин (5%), метасиликат натрия (10%). Время контакта не менее 2 мин. согласно СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест».

Уборка территории и мытье усовершенствованных покрытий

Необходимо организовать планово-регулярную механизированную уборку усовершенствованных покрытий в летнее и зимнее время. Механизированная уборка территорий является одной из важных и сложных задач охраны окружающей среды. Летняя уборка предусматривает подметание, мойку и полив покрытий, уборку зеленых зон, очистку прибрежной зеленой полосы с последующим вывозом отхода и смета на полигон.

Зимняя уборка предусматривает очистку покрытий от снега, вывоз его и складирование на снеговой свалке, борьба с гололедом, предотвращение снежно-ледяных образований. В качестве основного технологического приема утилизации снега принято размещение снега на снеговой свалке. Территория снеговой свалки должна быть обустроена в соответствии с современными требованиями – предусматривается площадка с водопроницаемым основанием, обвалованная по периметру.

Органам местного самоуправления необходимо проводить  разъяснительную работу по привлечению местного населения к участию в санитарных днях сезонной очистке территории села, уборке территории возле места непосредственного проживания и т.д.

Скотомогильник

На территории МО Деминский сельсовет отсутствуют скотомогильники для захоронения скота. Для того, чтобы не загрязнять  экологическую обстановку воздуха и почв рассматриваемой территории, необходимо подписание договоров с соседними сельсоветами на вывоз и захоронение животных.

7. ПЛАНИРУЕМЫЕ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ И ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ

7.1 Объекты в экономической сфере

Проектом предлагается размещение на перспективу в северной части МО Деминский сельсовет производственной территории.

На данной территории возможно размещение объектов и производств агропромышленного комплекса и малого предпринимательства, соответствующих III, IV и V классам санитарной классификации предприятий, сооружений и иных объектов.

К таким объектам можно отнести:

1. Свинофермы до 4 тыс. голов.

2. Фермы крупного рогатого скота менее 1200 голов (всех специализаций), фермы коневодческие.

3. Фермы овцеводческие на 5 - 30 тыс. голов.

4. Фермы птицеводческие до 100 тыс. кур-несушек и до 1 млн. бройлеров.

5. Зверофермы.

6.  Тепличные и парниковые хозяйства.

7. Склады для хранения минеральных удобрений, ядохимикатов до 50 т.

8. Склады сухих минеральных удобрений и химических средств защиты растений (зона устанавливается и до производств по переработке и хранению пищевой продукции).

9. Мелиоративные объекты с использованием животноводческих стоков.

10. Цехи по приготовлению кормов, включая использование пищевых отходов.

11. Хозяйства с содержанием животных (свинарники, коровники, питомники, конюшни, зверофермы) до 100 голов.

12. Склады горюче-смазочных материалов.

13.  Хранилища фруктов, овощей, картофеля, зерна.

14. Материальные склады.

15. Хозяйства с содержанием животных (свинарники, коровники, питомники, конюшни, зверофермы) до 50 голов.

Определение более конкретного использование территории возможно на следующих стадиях проектирования.

Перспективы развития МО Деминский сельсовет связаны с агропромышленным комплексом, растениеводством и мясомолочным животноводством.

Главная цель политики муниципального образования Деминский сельсовет - привлечение инвестиций в реальный сектор экономики для обеспечения устойчивых темпов экономического  роста, эффективной занятости населения, укрепления налоговой базы для решения социальных проблем, развития.

7.2 Объекты социальной сферы

Образование.

Исходя из радиуса пешеходной доступности, который для сельских населенных пунктов составляет 500 метров, проектом предлагается строительство двух детских садов по 40 мест в южной и центральной части населенного пункта, что с запасом удовлетворит  потребность населения в детских дошкольных местах на расчетный срок.

В области дополнительного образования и развития детей проектом предлагается организация в планируемом сельском доме культуре помещений для развития творчества детей и подростков на 15 мест. Это могут быть художественные, дизайнерские,  и т. д. классы.

Культура.

Проектом предлагается строительство сельского дома культуры на 530 мест с встроенным зданием библиотеки. СДК предлагается разместить в южной части населенного пункта, в выделенном общественном центре. Согласно нормативам градостроительного проектирования Оренбургской области, строительство СДК обеспечит потребность населения в местах на расчетный срок.

Спорт.

Проектом предлагается строительство крытого бассейна на 45м2 зеркала воды в новом проектируемом районе  центральной части населенного пункта.

Предприятия общественного питания и торговли.

Согласно нормативам градостроительного проектирования Оренбургской области, население сельсовета недообеспечено предприятиями общественного питания и торговли: магазинами и кафе.

В связи с этим проектом предлагается организация кафе на 70 мест в планируемом здании администрации по ул. Оренбургской. Так же предлагается размещение двух  магазинов продовольственных и непродовольственных товаров общей площадью 356 м2  .

Предприятия бытового обслуживания населения.

Проектом предлагается организация отделения связи с автоматической телефонной станцией в планируемом здании администрации по ул. Оренбургской. Здесь же предлагается разместить гостиницу на 10 мест и мини – химчистку на 2,1 кг. в смену.

Развитие социальной инфраструктуры предусматривает повышение качества жизни населения, что в свою очередь ведет к стабилизации численности населения и создает условия для ее последующего роста.

Расчеты мощностей планируемых объектов социальной инфраструктуры соответствуют нормативам градостроительного проектирования Оренбургской области. Мощности планируемых объектов  достаточны для нормального функционирования населения поселения МО Деминский сельсовет на весь срок реализации генерального плана.

Организации зон с особыми условиями использования территории от данных объектов не требуется.

7.3 Объекты транспортной инфраструктуры

Проектом предлагается:

- Строительство станции технического обслуживания на 4 поста с автомойкой.

- Строительство двух переходов через овраг в южной части МО в виде водопропускных труб, для соединения двух жилых массивов.

- Предложен вариант трассы для выноса региональной автомобильной дороги за западную границу населенного пункта. На картах функционального зонирования населенного пункта и Муниципального образования Деминский сельсовет данная автомобильная дорога нанесена условно для обращения в Региональный орган власти с предложением ее утверждения.

Санитарно-защитная зона отстанций технического обслуживания легковых автомобилей до 5 постов (без малярно-жестяных работ) по СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 составляет 50 м.

7.4 Объекты утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов

Генеральным планом предложено переоборудование существующей свалки ТБО под участок компостирования ТБО с организацией санитарно - защитной зоны в размере 500м. При этом размер земельного участка компостирования ТБО составит 0,5-1 га.

Это позволит улучшить санитарные и экологические параметры окружающей среды на территории МО Деминский сельсовет.

8. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИИ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, СОГЛАСНО УТВЕРЖДЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ.

Планируемые для размещения объекты регионального значения согласно Схемы территориального планирования Оренбургской области.

- В Пономаревском районе планируется строительство мусоронакопительного пункта для сбора и дальнейшей транспортировки отходов на мусороперерабатывающий завод. Строительство ближайшего  мусороперерабатывающего завода с установками по сортировке утильной фракции, а также строительство нового полигона для захоронения не утилизируемой части отходов планируется в Бугурусланском районе, на северо – востоке от г. Бугуруслан.

- Для повышения надежности электроснабжения и покрытия возрастающих нагрузок Матвеевского и Пономаревского районов необходимо строительство ВЛ 110 кВ «Александровка – Графская – Емельяновка – Пономаревская» с переводом п/ст 35 кВ «Графская», п/ст 35 кВ «Емельяновка» на напряжение 110 кВ. Для покрытия электронагрузок планируется строительство в Пономаревском районе новой п/ст 110 кВ «Романовка» в рассечку ВЛ 110 кВ «Каликино – Пономаревская».

- На участке 437 км –520 км по нормативам II категории с возможностью обхода п. Пономаревка предлагается  строительство и реконструкция автодороги федерального значения Казань - Оренбург.

9. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРРАКТЕРА.

Наиболее опасными проявлениями природных процессов для МО Деминский сельсовет являются:

- бури (15-31м/с);

- пожары природные;

- снегопады, превышающие 20 мм за 24 часа;

- град с диаметром частиц более 5 мм;

- гололед с диаметром отложений более 200 мм;

- сильные ветры со скоростью более 32 м/с (ураганы, тайфуны).

Характеристика поражающих факторов указанных природных явлений приведена в таблице:

Таблица 9-1 Характеристики поражающих факторов

| Источник ЧС | Характер воздействия поражающего фактора |
| --- | --- |
| Сильный ветер | Ветровая нагрузка, аэродинамическое давление на ограждающие конструкции |
| Экстремальные атмосферные осадки (ливень, метель), наводнения | Затопление территории, подтопление фундаментов, снеговая нагрузка, ветровая нагрузка, снежные заносы |
| Град | Ударная динамическая нагрузка |
| Гроза | Электрические разряды |
| Деформации грунта | Просадка и морозное пучение грунта |
| Морозы | Температурная деформация ограждающих конструкций, замораживание и разрыв коммуникаций |

Таблица 9-2 Показатели риска природных чрезвычайных ситуаций

| Виды опасных природных явлений | Интенсивность природного явления | Частота природного явления, год -1 | Частота наступления ЧС при возникновении природного явления, год -1 | Размеры зон вероятной ЧС, км2 | Социально-экономические последствия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Возможное число погибших, чел. | Возможное число погибших, чел. | Возможное число погибших, чел. |
| 1. Бури, м/с (шквал) 2. Штормы, м/с 3. Град, мм 4. Цунами, м 5. Наводнения, м 6. Подтопления, м 7. Пожары природные, га - лесных массивов - степных массивов | >25 15-31 20-31 >5 - > 6,1 25 2400 | 2 х год-1 - 2 х 10-1 - - 5 x 10-1 1 х год -1 7 х год-1 | 2 x 10-1 - 0,5 x 10-1 2 x 10-1 2 х 10 -1 2 x 10-1 | 250 - 70 55 0,7 24 | 1 - - - - - |  | > 5,0 - > 0,9 0,35 0,09 0,3 |

- Исходя из характера рельефа местности, территория  примыкающая к правому берегу реки Дема подвержена возможному паводковому затоплению. Протяженность по сельсовету реки Дема составляет 12 км. Характер дна – песчаные наносы. Ширина реки -7 м, глубина – 1,2 м. Период ледостава – ноябрь – март.

- Риски возникновения техногенных ЧС на территории МО Деминский сельсовет.

- Согласно паспорту безопасности МО Деминский сельсовет риски подтопления (затопления), риски возникновения неблагоприятных сейсмологических событий, риски возникновения селей и оползней, для МО не характерны.

По территории Дюсьметьевского сельсовета, примыкающего к Деминскому сельсовету с западной стороны, проходят магистральные газопровод и нефтепровод. В связи с этим приведена краткая оценка возможной обстановки на территории МО при образовании свища или разлива на газопроводе.

Краткая оценка возможной обстановки на территории МО при образовании свища или разлива на газопроводе без возгорания в зависимости от метеоусловий и места аварии возможно перемещение природного газа в сторону населенных пунктов (малоопасное вредное вещество, плотность продукта 0,7117, легче воздуха, предел взрываемости 5-15%). Действует удушающе при 14% при содержании в замкнутом объеме и снижении концентрации кислорода в воздухе, что потребует, при соблюдении мер безопасности, эвакуации населения и ликвидации очага ЧС.

При образовании разрыва на газопроводе с возгоранием возможно возникновение пожаров.

Мероприятия: При аварии на газопроводах и продуктопроводах (разрыв газопровода без возгорания) выставить посты, запретить проезд техники по ближайшим дорогам, принять меры по остановке и выключению двигателей транспортных средств, удалению людей и животных на 300 метров от оси газопровода с подветренной стороны.

При разрыве газопровода, продуктопровода с возгоранием в летний период в целях локализации очага пожара принять меры по опахиванию мест пожара по периметру полосой не менее 10 метров в ширину.

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения:

- аварии в системах водоснабжения населения питьевой водой приводят к недопустимому повышению загрязняющих веществ, что приводит к дефициту подаваемой воды (особенно в летний период), а также может привести к отключению водоснабжения  - до 2-х суток;

- аварии на канализационных сетях влекут тяжелые последствия по загрязнению многих компонентов окружающей среды с угрозой здоровью населения и близлежащих территорий;

- в холодное время года аварии на тепловых сетях могут привести к отключению подачи тепла в домах продолжительностью до 3 суток;

- аварии на энергетических сетях могут привести к отключению подачи электроэнергии потребителям на срок до 3 суток.

К особенно тяжелым последствиям приводят аварии в зимнее время года. Обрыв воздушных линий электропередач (при гололеде, налипании мокрого снега, урагане) может привести к обрыву воздушных линий электропередач и обесточиванию потребителей сроком до 5 суток.

Пожарная безопасность

На территории пос. Река Дема с 2006 года функционирует отдельный пост пожарной охраны, на балансе у которого находится один автомобиль Пост пожарной охраны обслуживают  5 человек. Также имеется резервная емкость объемом примерно 10 м3 для тушения мелких пожаров.

Для заполнения пожарных машин водой на реке Дема оборудован подъезд к реке.

По данным администрации МО Пономаревский район,  на территории МО Деминский сельсовет дальнейшее строительство объектов пожарной охраны не планируется.

Согласно региональных нормативов градостроительного проектирования Оренбургской области, рекомендуемый показатель пожарных автомобилей на 1000 жителей – 0,4 машины.  МО Деминский сельсовет пожарными машинами обеспечен (0,3 маш. требуемое). На расчетный период данный показатель составляет – 0,7 маш.на 1000 жителей. Следовательно МО обеспечено пожарными машинами на весь срок генерального плана.

Дислокация подразделений пожарной охраны определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях - 20 минут. (Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 1223-ФЗ). Таким образом, время прибытия пожарного подразделения  в любую точку МО Деминский сельсовет не превысит нормативного.

Расход воды на пожаротушение

Расчетный расход воды на пожаротушение и расчетное количество одновременных пожаров принимается в соответствии с таблицей №7 – ФЗ № 123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и исходя из характера застройки и проектной численности населения. Расчетная продолжительность тушения одного пожара составляет - 3 часа, а время пополнения пожарного объема воды 24 часа.

Принимаем один пожар в жилой застройке, с расходом воды на наружное пожаротушение 5 л/сек. На один пожар, и один пожар на предприятии с расходом воды 10 л/сек. Расход воды на наружное пожаротушение составит 15 л/сек.

Расход воды на внутреннее пожаротушение принимаем из расчета 1струи  по 5л/сек. Суммарный расход воды на пожаротушение составит -20 л/сек.

Требуемый неприкосновенный трехчасовой противопожарный запас воды составляет: (20*3600*3)\1000=216м3.

Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

1) Официальные сведения о наличии взрывопожароопасных объектов на территории МО Деминский сельсовет и населенного пункта пос. Река Дема отсутствуют. Размещение таких объектов Схемой территориального планирования Оренбургской области не планируется.

2) При разработке проектов планировки на территории, предлагаемые генеральным планом к освоению, необходимо руководствоваться положениями статьи 67 "Проходы, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям и строениям" Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

3) Вновь строящиеся объекты общественного и производственного назначения предусматривать I и II степени огнестойкости в соответствии с требованиями Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.08г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

4) Предусмотреть строительство жилых домов на перспективных участках застройки I, II и III степени огнестойкости в соответствии с требованиями Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.08г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

5) Предусмотреть строительство новых дорог с твердым покрытием шириной не менее 6 м и реконструкцию существующих, отвечающим требованиям Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.08г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» .

6) Производственные объекты, на территориях которых расположены здания, сооружения, и строения категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности в обязательном порядке должны произвести расчеты пожарных рисков в установленном законом порядке. При необходимости принять меры технического и организационного порядка по приведению расчетных значений пожарных рисков отвечающим требованиям Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.08г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

7) Смонтировать дополнительно кольцевые водопроводные сети диаметром не менее 100 мм (в местах перспективной застройки и в существующей застройке) с установкой на них необходимого количества пожарных гидрантов в соответствии с требованиями Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.08г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» по обеспечению водой на цели наружного пожаротушения любого объекта (жилого дома), находящегося в населенном пункте.

Необходимо произвести анализ существующей системы противопожарного водоснабжения на предмет соответствия требованиям Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".